CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa drogi gminnej nr 170527W w miejscowości Kociołki w zakresie budowy chodnika 
w kierunku drogi krajowej nr 79 polegająca na wykonaniu chodnika z kostki betonowej szerokości 2,0m, 
o długości 425,00 m, na ww. odcinku drogi po jej lewej stronie, odtworzenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie systemu retencyjno –rozsączającego odwodnienia drogi, wykonanie zjazdów do posesji. Wykonanie przebudowy odcinka sieci telekomunikacyjnej oraz zmiana usytuowania słupków rozdzielczych sieci telekomunikacyjnych. Chodnik i system odwodnienia drogi wykonane zostaną w istniejącym pasie drogi oraz na działkach wynikających z podziału działek, zjazdy na posesję wykonane zostaną jako utwardzone z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego. 
W ramach inwestycji dokonana zostanie również korekta krawędzi jezdni, zapewniająca właściwe ukształtowanie w planie, w tym:

- Roboty przygotowawcze.

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.

- Rozebranie podbudowy betonowej, podbudowy z kruszywa kamiennego, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wywiezienie gruzu z terenu budowy.

- Usunięcie drzew, pni i krzewów wraz z karczowaniem oraz wywiezienie dłużyc, karpiny oraz gałęzi.

- Rozebranie i przestawienie w nowe miejsce ogrodzeń działek wraz z wywozem materiałów 
z rozbiórki. W przypadku uszkodzenia ogrodzeń można odtworzyć go z nowych materiałów nie gorszych niż pierwotne w uzgodnieniu z właścicielem posesji. Patrz również uwaga nr 5.

- Przestawienie skrzynek złączeniowych energetycznych – skrzynki kablowe.

- Przestawienie słupka do znaków drogowych wraz z tablicą A-5.

- Wykonanie wykopów i nasypów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów.

- Wykonanie odwodnienia drogi wraz z chodnikiem poprzez system retencyjno-rozsączający.

- Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w korycie.

- Wykonanie krawężników betonowych wraz z obrzeżami.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym.

- Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, zjazdów z kostki brukowej.

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

- Wykonanie wierzchni na skarpach z płyt ażurowych.

- Obramowanie jezdni, chodników oraz zjazdów poprzez montaż obrzeży i krawężników betonowych.

- Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń uzbrojenia podziemnego.

- Wykonanie trawników.

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem oznakowania.

- Przełożenie sieci telekomunikacyjnej.

- inne zgodne z wymaganiami SIWZ,

UWAGA do pkt. 5:

Przed przystąpieniem do usunięcia naniesień w tym do rozbiórki ogrodzeń i ich przestawienia w nowe miejsce Wykonawca ma obowiązek:

- wytyczyć geodezyjne granice każdej działki wywłaszczanej pod chodnik,

- dokonać szczegółowej inwentaryzacji naniesień na tych działkach min. w zakresie:

- nasadzeń zieleni w tym: krzewów, krzaków, drzew itp.,

- naniesień budowalnych min. ogrodzeń, bram, furtek, nawierzchni utwardzonych,

- innych elementów,

- sporządzić protokół inwentaryzacji naniesień dla każdej działki z poprzednimi właścicielami/lem przy udziale Zamawiającego, /w protokole należy szczegółowo wskazać rodzaj, typ naniesień i ilości – wzór opracuje Zamawiający/,

- uzyskać oświadczenie o zrzeczeniu się z odszkodowania z naniesień określonych w protokole 
/wzór opracuje Zamawiający/, przy współpracy z przedstawicielem Zamawiającego,

- dopiero po uzyskaniu w/w dokumentów Wykonawca może dokonać usunięcia naniesień, rozbiórki 
i przestawienia ogrodzeń w nowe miejsce,

- w przypadku odmowy podpisania oświadczenia o którym mowa w pkt. d, strony ustalą protokolarnie zakres prac niezbędnych do wykonania i je rozliczą w ramach zawartej umowy. Nie wyklucza się ograniczenia zakresu prac tylko do usunięcia naniesień w tym rozbiórki ogrodzeń i ich utylizacji, bez przestawiania w nowe miejsce.

II. Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

- Projekt budowlany – Rozbudowa drogi gminnej nr 170527W w miejscowości Kociołki w zakresie budowy chodnika na odcinku od działki nr 1/2 do działki nr 15 – branża drogowa.

- Projekt wykonawczy – Rozbudowa drogi gminnej nr 170527W w miejscowości Kociołki w zakresie budowy chodnika na odcinku od działki nr 1/2 do działki nr 15 – branża drogowa.

- Projekt budowlano – wykonawczy- branża telekomunikacyjna.

- Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót –Rozbudowa drogi gminnej nr 170527W 
w miejscowości Kociołki w zakresie budowy chodnika na odcinku od działki nr 1/2 do działki nr 
15 - branża drogowa.

- Analiza Powiązań Inwestycji z innymi drogami publicznymi – branża drogowa.

- Opinia geotechniczna.

- Przedmiar robót –branża drogowa.

- Przedmiar robót –branża instalacyjna.

- Przedmiar robót – branża telekomunikacyjna.

- Inwentaryzacja zieleni.

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i zakres prac będących

przedmiotem zamówienia określa dokumentacja, o której mowa w pkt. II.

3. Projektowane parametry:

- Droga klasy D

- Nawierzchnia dla ruchu – KR1 – mieszanka mineralno –bitumiczna-istniejąca

- Przekrój drogi – półuliczny

- Szerokość jezdni – 5,00 m istniejąca.

- Szerokość chodnika – 2,00m projektowana.

- Całkowita długość chodnika – 425,00 m projektowana.

- Pochylenie poprzeczne jezdni – 2% daszkowy.

- Pochylenie poprzeczne chodnika – 2% w kierunku jezdni.

- Odwodnieni drogi – system retencyjno –rozsączający.

- Zjazdy – szerokość 4,5m – z nawierzchnią jezdni skosy 1:1.

- Zjazdy o szerokości 6,00m – łuki poziome o promieniu R=3,00m, nawierzchnia zjazdów od strony ciągu pieszego i działek ograniczona obrzeżem betonowym, od strony jezdni ograniczona krawężnikiem betonowym.

- Odtworzenie pasa zieleni zlokalizowanego w granicach pasa drogowego –gruntowanie terenu i wysiew traw.

III. Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne
w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić pisemnie z min. 14 dniowym wyprzedzeniem właścicieli sieci. O zakończeniu robót należy powiadomić właścicieli sieci w sposób przez nich określony. Zabezpieczenie przez Wykonawcę na jego koszt infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci wynikającymi z warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej. Aktualizacja uzgodnień i warunków należy do Wykonawcy. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich  wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane
z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.

- Aktualizacja uzgodnień i warunków, projektów realizacji robót wydanych przez dysponentów sieci należy do Wykonawcy.

- Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych zgodnie z zaleceniami ich właścicieli  na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót.

- Zabezpieczenie nadzoru ze strony właścicieli sieci kolidującej z zadaniem.

- Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z wycinki drzew i krzewów 
i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Odtworzenie ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót,

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i  usunięcia ewentualnych kolizji oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem archeologicznym przerwać prace, przy użyciu dostępnych  środków zabezpieczyć ten przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Przy realizacji zadania należy uwzględnić zalecenia wynikające z:

- Pisma Orange Polska S.A. TTISILU/MG.215-25665/18 z dnia 21.05.2018r. w sprawie warunków technicznych na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną rozbudową drogi gminnej 170527W w m. Kociołki w zakresie budowy chodnika.

- Pisma PGE Dystrybucja S.A. L.dz./RM/2638/2018 z dnia 29.06.2018r, dot. wymiany złączy kablowych w m. Kociołki gm. Kozienice.

- Protokołu z narady koordynacyjnej nr PODGiK.I.6630.65.2018 z dnia 11.07.2018r. Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

- Pisma Orange Polska S.A. TODDKLU/JM.215-50449/18 z dnia 28.09.2018r. dot. uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego realizacji projektu „rozbudowa drogi gminnej 170527W w m. Kociołki w zakresie budowy chodnika”.

- Pisma Zarządu Województwa mazowieckiego w Warszawie OTR-UO-4340.272.2018.AP z dnia 12.07.2018r.

- Pisma PGW Wody Polskie w Radomiu WA.ZUZ.4.421.2.28.2018.2019.MM z dnia 01.07.2019r.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- Roboty będą prowadzone w czynnym terenie. Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd  ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Na żądanie Zamawiającego wykona i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Tablica o wymiarach 700mmx 900mm zawieszona na ustawionym w tym celu słupku.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią 
i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Wykonawca przed wprowadzeniem organizacji ruchu zawiadomi organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia , co najmniej na 7 dnia przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami i zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Powiadomienie co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót mieszkańców przyległych posesji poprzez pisemne ogłoszenia o planowanych pracach i utrudnieniach, w tym zapewnienia swobodnego dostępu do przyległych posesji.

- Prace dotyczące sieci telekomunikacyjnej należy wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów określonych w instrukcjach BHP wprowadzonych do użytku Zarządzeniem nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobów Ludzkich z dnia 22.03.2000r.

- Wykonawca zobowiązany jest na 14 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić Orange S.A. Wydział Utrzymania Sieci w Warszawie, celem wyznaczenia nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku do PGE Dystrybucja S.A. o wyłączenie w sprawie wymiany załączy kablowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i procedurami PGE Dystrybucja S.A.

- Roboty ziemne w strefie ochronnej gazociągu wykonać ręcznie. O przystąpieniu do prac Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Gazownię w Pionkach z 14 dniowym wyprzedzeniem.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, mieszkańców jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy mają  obowiązek na żądanie Zamawiającego sporządzić niezbędne dokumenty, w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, powykonawcze, zestawienie robót, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów  oraz przedstawiania płatności z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do innych instytucji przez Zamawiającego,  wykonywanie innych czynności nie wymienionych w SIWZ które będą konieczne do prawidłowej realizacji finansowania ze środków zewnętrznych  przedmiotowego zadania, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego. Zobowiązani są udostępnić wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień a także wydać na pierwsze pisemne żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza  siedzibą Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania  zgodnie z  wymaganiami tych instytucji.

V. Opis stanu istniejącego.

Projektowana droga gminna 170527W zlokalizowana jest w miejscowości Kociołki, gmina Kozienice, powiat kozienicki, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice – obszar wiejski, obręb 0013 Kociołki. W stanie istniejącym droga gminna posiada jezdnię utwardzoną o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe – zieleń o zmiennej szerokości.

Swym przebiegiem , z jednego kierunku łączy miejscowość Kociołki z droga krajową Nr 79, natomiast z drugiego kierunku z miejscowością Nowiny. W bezpośrednim otoczeniu przedmiotowej inwestycji występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi- odwodnienie, poprawa bezpieczeństwa użytkowników zarówno ruchu kołowego jak i pieszych – budowa chodnika oraz poprawa walorów estetycznych terenu.