CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrówka – ul. Diamentowa”

I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrówka – ul. Diamentowa o nawierzchni bitumicznej długości 269,0 m i szerokości 5,0 m. Zakres robót obejmuje w szczególności:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, w tym przesadzenie krzewów,

- roboty rozbiórkowe istniejących warstw nawierzchni i warstw konstrukcyjnych, w tym nawierzchnie brukowe do przekładki,

- usunięcie pozostałości po rozbiórce,

- roboty ziemne,

- montaż rur osłonowych, zabezpieczenie instalacji uzbrojenia podziemnego, w tym naprawa uszkodzeń studni betonowych kanalizacji sanitarnej,

- regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych, skrzynek gazowych i wodociągowych,

- regulacja studni kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą płyt nastudziennych, z montażem pierścieni odciążających i wymianą włazów na typ ciężki,

- wymiana I warstwy gruntu wg opinii geotechnicznej,

- profilowanie podłoża i wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych pod nawierzchnię z BA,

- wykonanie warstwy wiążącej z BA KR2 grysowego,

- wykonanie warstwy ścieralnej z BA KR2 grysowego,

- wykonanie zjazdów na posesje  i włączeń dróg wewnętrznych z kostki brukowej,

- wykonanie poboczy z kruszywa,

- zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni – wykonanie trawników,

- wykonanie stałej organizacji ruchu – oznakowanie pionowe i poziome,

- roboty dodatkowe – w tym: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu z uzyskaniem decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym,

- roboty  porządkowe,

- inne zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Uwagi:

- z uwagi na planowaną rozbudowę drogi krajowej nr 79 nie należy odtwarzać nawierzchni z bruku w ilości 100 m2.

- na zjazdach należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm /behaton - szary/ na podsypce cementowo-piaskowej ograniczonej krawężnikami betonowymi 15x30 cm na ławie betonowej z oporem.

II. Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrówka – ul. Diamentowa”:

- Projekt  budowlany i wykonawczy,

- Projekt stałej organizacji ruchu,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

- Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

- Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów będących   przedmiotem zamówienia określa  dokumentacja, o której mowa w pkt. 1.

- Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić założenia projektowe związane 
z rozbudową drogi krajowej nr 79 w zakresie przebudowy dróg lokalnych, w szczególności dotyczące przebudowy włączenia ul. Diamentowej w ul. Główną. Projekt zagospodarowania terenu obejmujący miejsce włączenia ulicy Diamentowej, stanowi załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

- W trakcie robót GDDKiA w Warszawie planuje budowę ul. Głównej a w związku z tym mogą powstać utrudnienia w zakresie budowy drogi w tym dojazdów do placu budowy.

III. Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne 
w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę na jego koszt infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci. Aktualizacja uzgodnień 
i warunków realizacji robót wydanych przez dysponentów sieci należy do Wykonawcy. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich  wymiany ponosi Wykonawca.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.

- Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót.

- Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Usunięcie ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót i przywrócenie do stanu pierwotnego.

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria  pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem archeologicznym przerwać prace, przy użyciu dostępnych  środków zabezpieczyć ten przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- Roboty będą prowadzone w czynnym terenie. Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd  ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, mieszkańców, właścicieli nieruchomości jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Wykonawca, a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  mają  obowiązek na żądanie Zamawiającego sporządzić niezbędne dokumenty w tym: szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, powykonawcze, zestawienie robót, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego.

V. Opis stanu istniejącego:

Projektowana ulica Diamentowa zlokalizowana jest w miejscowości Aleksandrówka gm. Kozienice. Ulica na projektowanym odcinku posiada nawierzchnię nieulepszoną gruntową, na początku odcinka 
o długości ok. 40 m droga utwardzona płytami betonowymi (do rozbiórki i utylizacji). Ulica Diamentowa jest ulicą „ślepą” dlatego na jej końcu projektuje się plac do zawracania. Przy ulicy zlokalizowane są  domy mieszkalne jednorodzinne. Istniejące zjazdy o różnych parametrach i nawierzchniach. Teren uzbrojony w sieci: wodociąg, kanalizację sanitarną, sieć teleinformatyczną, elektryczną, oświetlenie uliczne, gazową. Ulica nie posiada kanalizacji deszczowej.