CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa ul. Armii Krajowej i  ul. Langiewicza wraz z infrastrukturą. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Armii Krajowej na odcinku dł. 301,35 m i ul. Langiewicza na odcinku dł. 253,90 m. Projekt przewiduje:

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami 
i wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie robót,

- wytyczenie elementów układu drogowego, prace pomiarowe,

- ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem  dłużyc, pni, gałęzi, oraz karczowanie krzaków,

- rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i dojść, oraz elementów drogowych,

- wykonanie robót ziemnych,

- regulacja wysokościowa uzbrojenia podziemnego, w szczególności regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej, wodomierzowych, gazowych i telefonicznych, w tym wymiana włazu studziennego oraz demontaż studzienek ściekowych,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie podbudowy jezdni, zjazdów, zatok postojowych, chodników,

- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, zatok postojowych,  wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży,

- odtworzenie terenów zielonych – trawników i żywopłotów,

- odwodnienie ulic – dobudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w studzienki rewizyjne, studzienki ściekowe i przykanaliki,

- przebudowę oświetlenia ulicznego:

- montaż i ustawienie słupów oświetleniowych wraz z montażem przewodów, opraw, skrzynek, uziomów, rur osłonowych, ogranicznika przepięć,

- układanie kabli,

- montaż opraw LEDOWYCH,

- montaż baterii kondensatorów eliminujących pobór mocy biernej pojemnościowej po przebudowie linii oświetleniowej w szafach sterowniczych,

- badanie, roboty pomiarowe, wymagane przepisami próby, sprawdzenia,

- wykonanie stałej organizacji ruchu ,

- roboty wykończeniowe i porządkowe,

- inne zgodnie z wymaganiami SIWZ.

II. Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

- Dokumentacja  techniczna „Przebudowa ul. Armii krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą”  
–   branża drogowa,

- Projekt budowlany  „Przebudowa ul. Armii krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą”  - sieć kanalizacji sanitarnej

- Projekt wykonawczy „Przebudowa ul. Armii krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą”  – sieć kanalizacji sanitarnej

- Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa ul. Armii krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą”  – branża elektryczna

- Projekt stałej organizacji ruchu „Przebudowa ul. Armii krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą”

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót „Przebudowa ul. Armii krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą”  – branża drogowa i sanitarna

- Specyfikacja techniczna „Przebudowa ul. Armii krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą”  -  branża elektryczna

- Materiały informacyjne i pomocnicze – przedmiar robót „Przebudowa ul. Armii krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą”  (branża drogowa)

- Materiały informacyjne i pomocnicze – przedmiar robót „Przebudowa ul. Armii krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą”  (branża sanitarna)

- Materiały informacyjne i pomocnicze – przedmiar robót „Przebudowa ul. Armii krajowej i Langiewicza wraz z infr1astrukturą”  (branża elektryczna)

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i zakres prac będących

przedmiotem zamówienia określa  dokumentacja, o której mowa w pkt. II.

- Projektowane parametry:

ul. Armii Krajowej:

- droga gminna Nr 170562W,

- kasa drogi D,

- kategoria ruchu – KR1,

- przekrój drogi – uliczny,

- szerokość jezdni – 3,50m, 3,00 m,

- zatoki postojowe o głębokości 5,00 m,

- pochylenie poprzeczne – jezdnia 2% jednostronny, zatoki postojowe – 2%,

ul. Langiewicza:

- droga gminna Nr 170804W,

- kasa drogi D,

- kategoria ruchu – KR1,

- przekrój drogi – uliczny,

- szerokość jezdni – 5,00 m,

- zatoki postojowe o głębokości 2,50 m,

- pochylenie poprzeczne – jezdnia 2% daszkowy, ciągi piesze, zatoki postojowe – 2%.

III. Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne 
w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę na jego koszt infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci wynikającymi z warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej. Aktualizacja uzgodnień i warunków należy do Wykonawcy. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich  wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane 
z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.

- Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych zgodnie z zaleceniami ich właścicieli  na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót.

- Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z wycinki drzew i krzewów 
i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Odtworzenie ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót.

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria  pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i  usunięcia ewentualnych kolizji  oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem archeologicznym przerwać prace, przy użyciu dostępnych  środków zabezpieczyć ten przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na palety i przekazania właścicielom posesji kostki brukowe pochodzące z rozbiórki zjazdów (w przypadku takiej konieczności).

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji w rozbiciu na etapy uzgodnione z Zamawiającym, z dopuszczeniem w trakcie realizacji robót ruchu jednostronnego.

- Roboty będą prowadzone w czynnym terenie. Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd  ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Na żądanie Zamawiającego wykona i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami i zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić mieszkańców przyległych posesji poprzez pisemne ogłoszenia o planowanych pracach i utrudnieniach, w tym zapewnić  swobodny dostęp  mieszkańcom do swoich posesji.

- Spółka KGK zastrzega sobie prawo do wykonania przeglądów oraz napraw swojej sieci w trakcie budowy. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek umożliwić wejście na teren pracownikom Spółki KGK celem dokonania przeglądów i/lub napraw, sieci wod-kan. W ramach przekazanego pasa  drogowego Wykonawca uzgodni zasady i warunki realizacji robót bezpośrednio z KGK Sp. z o.o. w Kozienicach lub z Wykonawcą działającym w imieniu spółki.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał 
w okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  osoby wykonujące bezpośrednio wszystkie prace związane z robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia, określonymi w SST, dokumentacji technicznej, w szczególności czynności przy wykonywaniu robót drogowych, kanalizacji deszczowej, elektrycznych w sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.).

Szczegółowe wymogi w ww. zakresie zostały wskazane w pkt. 7.4 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym część II do SIWZ.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, mieszkańców jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  mają  obowiązek na żądanie Zamawiającego sporządzić niezbędne dokumenty, w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, powykonawcze, zestawienie robót, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów  oraz przedstawiania płatności z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do innych instytucji przez Zamawiającego,  wykonywanie innych czynności nie wymienionych w SIWZ które będą konieczne do prawidłowej realizacji finansowania ze środków zewnętrznych  przedmiotowego zadania, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego. Zobowiązani są udostępnić wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień a także wydać na pierwsze pisemne żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza  siedzibą Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania  zgodnie z  wymaganiami tych instytucji.

V. Opis stanu istniejącego.

Projektowane ulice zlokalizowane są w Kozienicach, na oś. Głowaczowska I. Ulice zaliczone są do kategorii dróg gminnych – ul. Armii Krajowej Nr 170562W i ul. Langiewicza Nr 170804W. Służą do obsługi przyległych posesji. W bezpośrednim otoczeniu ulic występuje zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna.

W stanie istniejącym obydwie ulice posiadają jezdnię utwardzoną o nawierzchni z płyt betonowych drobnowymiarowych, o zmiennej szerokości jezdni, w znacznej części bez wyodrębnionych ciągów pieszych. 
W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura techniczna.