CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa drogi gminnej 08KDD w miejscowości Chinów od miejscowości Łuczynów do drogi krajowej nr 79-gmina Kozienice, o długości 527,92m i szerokości 3,5m z BA jako pierwszy etap jej budowy, w ramach zadania zaprojektowano poszerzenia oraz mijankę. Wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu VP=30km/h, klasa drogi D, w tym:

Zakres robót objętych projektem:

- Roboty pomiarowe i przygotowawcze, w tym usunięcie drzew, krzaków i zarośli, zdjęcie humusu, pielęgnacja drzew, przed usunięciem drzew należy uzyskać zezwolenie na ich usunięcie,

- Wywożenie dłużyc, gałęzi, karpiny,

- Roboty rozbiórkowe istniejących warstw nawierzchni i konstrukcyjnych, /nawierzchnia jezdni 
z kruszywa/,

- Roboty ziemne,

- Wykonanie nasypów,

- Profilowanie podłoża i wykonanie podsypki piaskowej,

- Wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm min. 5,0 MPa, lub CBGM,

- Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszyw łamanych,

- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych,

- Wykonanie warstwy wiążącej z BA KR2,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z BA KR2,

- Wykonanie poboczy i wjazdów na posesję z kruszywa,

- Wykonanie nasypów skarp i ich profilowanie,

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzenie bezpieczeństwa ruchu,

- Regulacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zgodnie z pismem KGK,

- Wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie zieleni,

- Roboty porządkowe,

- Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

- Przewiduje się do usunięcia 2 drzewa liściaste o średnicy ok. 125 cm, 10 drzew o średnicy do 50 cm, po geodezyjnym wytyczeniu należy uzgodnić z Inwestorem czy drzewa należy usunąć.

- inne zgodne z wymaganiami SIWZ,

II. Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

- Projekt budowlany – Budowa drogi gminnej 08KDD w miejscowości Chinów, branża drogowa,

- Projekt wykonawczy – Budowa drogi gminnej 08KDD w miejscowości Chinów, branża drogowa,

- Projekt wykonawczy –Stała organizacja ruchu – Budowa drogi gminnej 08KDD w miejscowości Chinów,

- Szczegółowe Specyfikacja Techniczne Budowa drogi gminnej nr 08KDD w miejscowości Chinów,

- Opinia geotechniczna – Budowa drogi gminnej 08KDD w miejscowości Chinów,

- Przedmiar robót – Budowa drogi gminnej 08KDD w miejscowości Chinów. /materiał pomocniczy/

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i zakres prac będących

przedmiotem zamówienia określa dokumentacja, o której mowa w pkt. II.

3. Projektowane parametry:

- Droga klasy D

- Konstrukcja nawierzchni dla ruchu – KR1.

- Droga o szerokości 3,5 m, z poszerzeniami w obrębie włączenia 5,0m.

- Mijanka o szerokości 5,0 m i dł. 25m.

- Na całym odcinku przekrój jednostronny 2%.

- Pobocza z kruszywa o gr. 10 cm i szerokości 0,75m, spadek poprzeczny wynoszący 8%.

- Zjazdy do przyległych posesji i istniejących dróg z kruszywa gr. 15 cm, o szerokości 4,5 m do granicy pasa drogowego, skosy 2x2m.

III. Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne
w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić pisemnie z min. 14 dniowym wyprzedzeniem właścicieli sieci. O zakończeniu robót należy powiadomić właścicieli sieci w sposób przez nich określony. Zabezpieczenie przez Wykonawcę na jego koszt infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci wynikającymi z warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich  wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.

- Aktualizacja uzgodnień i warunków, projektów realizacji robót wydanych przez dysponentów sieci należy do Wykonawcy.

- Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych zgodnie z zaleceniami ich właścicieli  na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót.

- Zabezpieczenie nadzoru ze strony właścicieli sieci kolidującej z zadaniem.

- Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z wycinki drzew i krzewów 
i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Odtworzenie ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót,

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i  usunięcia ewentualnych kolizji oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem archeologicznym przerwać prace, przy użyciu dostępnych  środków zabezpieczyć ten przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą w tym finansowe rozliczenia – kosztorys powykonawczy, zgodnie z wymaganiami jednostki dofinansowującej,

- Przy realizacji zadania należy uwzględnić zalecenia wynikające z:

- Pisma ZWiK.5201.40.1.2020.ABS z dnia 29.07.2020r. Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
w Kozienicach, w sprawie zabezpieczenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

- Pisma WI.7013.62.2020 z dnia 23 lipca 2020r. Gminy Kozienice w sprawie przedłożonej koncepcji budowy drogi 08KDD w m. Chinów.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Prace zostaną rozpoczęte po uzyskaniu decyzji ZRID, która jest w trakcie wydawania przez Starostwo Powiatowe,

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- Roboty będą prowadzone w czynnym terenie. Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd  ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Wykona i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Tablica o wymiarach 700mmx 900mm zawieszona na ustawionym w tym celu słupku.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią 
i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Wykonawca przed wprowadzeniem organizacji ruchu zawiadomi organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia , co najmniej na 7 dnia przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami i zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Powiadomienie co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót mieszkańców przyległych posesji poprzez pisemne ogłoszenia o planowanych pracach i utrudnieniach, w tym zapewnienia swobodnego dostępu do przyległych posesji.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o terminie rozpoczęcia prac związanych z budową drogi Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. w Kozienicach, 14 dni przed jej rozpoczęciem.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, mieszkańców jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy mają  obowiązek na żądanie Zamawiającego sporządzić niezbędne dokumenty, w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, powykonawcze, zestawienie robót, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów  oraz przedstawiania płatności z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do innych instytucji przez Zamawiającego,  wykonywanie innych czynności nie wymienionych w SIWZ które będą konieczne do prawidłowej realizacji finansowania ze środków zewnętrznych  przedmiotowego zadania, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego. Zobowiązani są udostępnić wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień a także wydać na pierwsze pisemne żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza  siedzibą Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania  zgodnie z  wymaganiami tych instytucji.

V. Opis stanu istniejącego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miejscowości Chinów, gmina Kozienice zgodnie z planem sytuacyjnym inwestycji. Projektowana droga stanowi kontynuacje projektowanej drogi w m. Łuczynów oraz włącza się poprzez istniejący zjazd indywidualny do drogi krajowej nr 79. Istniejąca droga objęta projektem posiada nawierzchnię częściowo z kruszywa i szlaki oraz służy do obsługi przyległych posesji gospodarstw rolnych i pól uprawnych. Droga nie jest oświetlona, zlokalizowana jest na terenie płaskim. Teren uzbrojony i wyposażony w infrastrukturę techniczną: linie nn, wodociąg, kanalizacja sanitarna. W obrębie pasa drogowego są drzewa do pielęgnacji, krzaki i zarośla do usunięcia. Droga wewnętrzna.

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i lokalizacyjne drogi nie powodują konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej. W ramach zadania przewiduje się regulację wysokościową istniejącej infrastruktury /skrzynki, zasuwy, studnie, hydranty/ zgodnie z pismem KGK Sp. z o. o. oraz przestawienie słupków informacyjnych.

Na drodze gminnej nie występuje żadne oznakowanie pionowe i poziome. Droga znajduje się częściowo 
w obszarze zabudowanym a częściowo poza nim. Na drodze powiatowej i krajowej występuje oznakowanie pionowe i poziome poza zakresem opracowania. Zgodnie z organizacja włączenie drogi gminnej  /wewnętrznej/ do drogi krajowej realizowane będzie poprzez istniejący zjazd indywidualny.