CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa Budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach, obejmująca dostosowanie obiektu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”, ul. Konstytucji 3 Maja 4, obejmująca dostosowanie obiektu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, na działce 6779 przy ul. Konstytucji 3 Maja 4 w Kozienicach, projektuję się przebudowę budynku bez zmian konstrukcji oraz elewacji oraz wykonanie drogi pożarowej z dojściem ewakuacyjnym do budynku, w tym:

Zakres robót objętych opracowaniem:

Etap I

- Budowa drogi pożarowej z bramą wjazdową i dojściem do budynku,

- Wymiana i doposażenie części drzwi i okien w budynku na spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,

- Wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych wyposażonych w system oddymiania,

- Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych ,

- Wykonanie oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, oraz czujek dymu,(wszystkie oprawy będą posiadać źródło światła LED).

Etap II

- Wykonanie dojścia chodnikiem do wejścia tylnego, znajdującego się w poziomie parteru budynku,

- Wymiana 1 okna balkonowego na drzwi wejściowe i wykonanie wewnętrznego wydzielenia korytarza komunikacyjnego w przestrzeni Sali oddziałowej nr 1.

Zakres projektowanych instalacji elektrycznych:

- Instalacja oświetlenia awaryjnego,

- Instalacja oddymiania klatki schodowej,

- Instalacja elektrotrzymaczy dla drzwi o klasie EI30 zatrzymujących główna klatkę schodową,

- Instalacja automatycznych czujek dymu we wskazanych w ekspertyzie i postanowieniu pomieszczeniach.

UWAGA:

W koszcie instalacji elektrycznej należy przewidzieć roboty wykończeniowe po wykonanych robotach elektrycznych tj. szpachlowanie po wykonanych bruzdach, malowanie ścian i sufitów w celu odtworzenia do stanu przed remontu.

UWAGA:

W miesiącu czerwcu prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, należy zachować szczególną ostrożność ze względu na uczęszczające dzieci do przedszkola. Zaleca się wykonanie prac przygotowawczych oraz na zewnętrz.

II. Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

- Projekt budowlano – wykonawczy – „Przebudowa Budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach, obejmująca dostosowanie obiektu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”- branża budowlana.

- Projekt budowlany - „Przebudowa Budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach, obejmująca dostosowanie obiektu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” – branża elektryczna.

- Projekt budowlany - „Przebudowa Budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach, obejmująca dostosowanie obiektu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”- branża sanitarna.

- Specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót - „Przebudowa Budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach, obejmująca dostosowanie obiektu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” – branża budowlana, elektryczna i sanitarna.

- Materiały informacyjne i pomocnicze:

- Przedmiar robót –branża budowlana.

- Przedmiar robót –branża elektryczna.

- Przedmiar robót – branża sanitarna.

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i zakres prac będących

przedmiotem zamówienia określa dokumentacja, o której mowa w pkt. II.

III. Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Aktualizacja uzgodnień i warunków, projektów realizacji robót wydanych przez dysponentów sieci należy do Wykonawcy.

- Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych zgodnie z zaleceniami ich właścicieli  na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót.

- Zabezpieczenie nadzoru ze strony właścicieli sieci kolidującej z zadaniem.

- Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z wycinki drzew i krzewów 
i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Odtworzenie ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót,

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Powiadomienie co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Dyrekcję PP Nr 4 
i mieszkańców przyległych posesji poprzez pisemne ogłoszenia o planowanych pracach 
i utrudnieniach, w tym zapewnienie swobodnego dostępu mieszkańcom przyległych posesji.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i  usunięcia ewentualnych kolizji oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem archeologicznym przerwać prace, przy użyciu dostępnych  środków zabezpieczyć ten przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Przy realizacji zadania należy uwzględnić zalecenia wynikające z:

- Pisma Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  WZ.5595.638.2.2019 z dnia 15.11.2019r.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- Roboty będą prowadzone w czynnym terenie. Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd  ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Na żądanie Zamawiającego wykona i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Tablica o wymiarach 700mmx 900mm zawieszona na ustawionym w tym celu słupku.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią 
i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami i zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, mieszkańców jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy mają  obowiązek na żądanie Zamawiającego sporządzić niezbędne dokumenty, w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, powykonawcze, zestawienie robót, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów  oraz przedstawiania płatności z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do innych instytucji przez Zamawiającego,  wykonywanie innych czynności nie wymienionych w SIWZ które będą konieczne do prawidłowej realizacji finansowania ze środków zewnętrznych  przedmiotowego zadania, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego. Zobowiązani są udostępnić wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień a także wydać na pierwsze pisemne żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza  siedzibą Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania  zgodnie z  wymaganiami tych instytucji.

V. Opis stanu istniejącego.

Istniejący budynek przedszkola to budynek użyteczności publicznej wybudowany na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku . jest to budynek 2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Jest on zlokalizowany na ogrodzonej działce o numerze 6779 o powierzchni 5286m2 należącej do Gminy Kozienice.

Parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy – 485m2

- wymiary zewnętrzne – 36,44 x13,31m

- powierzchnia użytkowa – 1346m2

- kubatura – 4595m2

- wysokość – 8,4m

- liczba kondygnacji podziemnych – 1

- liczba kondygnacji podziemnych – 2

Działka inwestycji przylega do drogi publicznej od strony południowo zachodniej. Sąsiaduje ona z terenami zabudowy mieszkalnej. Najbliższy budynek mieszkalny wielorodzinny na sąsiedniej działce znajduje się 
w odległości 16m na północ od budynku przebudowanego. Na terenie działki znajdują się droga dojazdowa 
z miejscami postojowymi i plac zabaw.

Na terenie znajduje się istniejące przyłącze wodociągowe zasilane z gminnej sieci wodociągowej. Istniejące przyłącze bez zmian.