CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

przebudowa drogi gminnej nr 170538W w m. Chinów – I i II etap. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Chinów na odcinku o dł. 1 640,00 m. Projekt obejmuje wykonanie drogi  klasy L wraz z wykonaniem chodników, zjazdów, poboczy, oznakowaniem, w tym:

dla etapu I:

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie robót,

- wytyczenie elementów układu drogowego, prace pomiarowe,

- ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem  dłużyc, pni, gałęzi, oraz karczowanie krzaków,

- rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy jezdni, zjazdów i dojść, oraz elementów drogowych,

- wykonanie robót ziemnych,

- regulacja wysokościowa uzbrojenia podziemnego, w tym regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej poprzez zastosowanie  pierścieni betonowych, płyt nastudziennych wraz z nowym włazem

- odtworzenie przepustów,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- ułożenie  geotkaniny i geosiatki,

- wykonanie podbudowy jezdni, zjazdów, poboczy, skarp, chodników,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, w tym skropienie nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni zjazdów, chodników, poboczy,  wraz z ustawieniem obrzeży,

- wykonanie umocnienia skarp,

- odtworzenie terenów zielonych, czyszczenie i pielęgnacja zieleni przydrożnej,

- badanie, roboty pomiarowe, wymagane przepisami próby, sprawdzenia,

- wykonanie stałej organizacji ruchu ,

- czyszczenie rowów przydrożnych i skarp,

- roboty wykończeniowe i porządkowe,

- inne zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Dla etapu II:

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie robót,

- wytyczenie elementów układu drogowego, prace pomiarowe,

- karczowanie krzewów i wywiezie gałęzi,

- rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy jezdni, zjazdów i chodników, oraz elementów drogowych,

- wykonanie robót ziemnych,

- regulacja wysokościowa uzbrojenia podziemnego, w tym regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej poprzez zastosowanie  pierścieni betonowych, płyt nastudziennych wraz z nowym włazem

- odtworzenie przepustów,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- ułożenie  geotkaniny,

- wykonanie podbudowy jezdni, zjazdów, poboczy, skarp, chodników,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, w tym skropienie nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni zjazdów, chodników, poboczy,  wraz z ustawieniem obrzeży,

- odtworzenie terenów zielonych, czyszczenie i pielęgnacja zieleni przydrożnej,

- badanie, roboty pomiarowe, wymagane przepisami próby, sprawdzenia,

- wykonanie stałej organizacji ruchu ,

- czyszczenie rowów przydrożnych i skarp,

- roboty wykończeniowe i porządkowe,

- inne zgodnie z wymaganiami SIWZ.

II. Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

- Projektu budowlanego wykonawczego  przebudowy drogi gminnej nr 170538W w m. Chinów I etap – branża drogowa,

- Projektu budowlanego wykonawczego  przebudowy drogi gminnej nr 170538W w m. Chinów II etap – branża drogowa,

- Projektu wykonawczego - stała organizacja ruchu – dot. etapu I i II,

- Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – branża drogowa – dot. etapu I,

- Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – branża drogowa – dot. etapu II.

- Opinii geotechnicznej – dot. etapu I i II.

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i zakres prac będących

przedmiotem zamówienia określa  dokumentacja, o której mowa w pkt. II.

2. Zakres robót, których koszt stanowił będzie podstawę dofinansowania zadania ze środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych określały będą stosowne dokumenty FDS. Pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia  należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną i SIWZ.

- Projektowane parametry drogi:

dla etapu I:

- jezdnia szer. 5,0 m, z poszerzeniem na łukach,

- pobocza 2 x 0,75 m,

- chodnik szer. 1,50 m,

- zjazdy indywidualne szer. 4,5 m,

- zjazdy publiczne szer. 5,0 m,

- wymiana przepustów  pod zjazdami ze ściankami czołowymi,

- odwodnienie powierzchniowe poprzez chłonne pobocza,

- droga klasy L, obciążenie   ruchem KR-3, dla prędkości projektowej  Vp=40 km/h,

- przekrój uliczny o przekroju 1 x 2.

dla etapu II:

- jezdnia szer. 5,0 m, z poszerzeniem na łukach,

- pobocza 2 x 0,75 m,

- chodnik szer. 1,50 m,

- zjazdy indywidualne szer. 4,5 m,

- zjazdy publiczne szer. 5,0 m,

- wymiana przepustów  pod zjazdami ze ściankami czołowymi,

- odwodnienie powierzchniowe poprzez chłonne pobocza,

- droga klasy L, obciążenie   ruchem KR-3, dla prędkości projektowej  Vp=40 km/h,

- przekrój uliczny o przekroju 1 x 2.

III. Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne 
w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę na jego koszt infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci wynikającymi z warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej. Aktualizacja uzgodnień i warunków należy do Wykonawcy. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich  wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.

- Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych zgodnie z zaleceniami ich właścicieli  na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót.

- Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z wycinki drzew i krzewów i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Odtworzenie ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót.

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria  pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i  usunięcia ewentualnych kolizji  oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem archeologicznym przerwać prace, przy użyciu dostępnych  środków zabezpieczyć ten przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na palety i przekazania właścicielom posesji kostki brukowe pochodzące z rozbiórki.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji w rozbiciu na etapy uzgodnione z Zamawiającym, z dopuszczeniem w trakcie realizacji robót ruchu jednostronnego.

- Roboty będą prowadzone w czynnym terenie. Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd  ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Na żądanie Zamawiającego wykona i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami i zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić mieszkańców przyległych posesji poprzez pisemne ogłoszenia o planowanych pracach i utrudnieniach, w tym zapewnić  swobodny dostęp  mieszkańcom do swoich posesji.

- Spółka KGK zastrzega sobie prawo do wykonania przeglądów oraz napraw swojej sieci w trakcie budowy. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek umożliwić wejście na teren pracownikom Spółki KGK celem dokonania przeglądów i/lub napraw, budowy/przebudowy sieci wod-kan. W ramach przekazanego pasa  drogowego Wykonawca uzgodni zasady i warunki realizacji robót bezpośrednio z KGK Sp. z o.o. w Kozienicach lub z Wykonawcą działającym w imieniu spółki.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał 
w okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  osoby wykonujące bezpośrednio wszystkie prace związane z robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia, określonymi w SST, dokumentacji technicznej, w szczególności czynności przy wykonywaniu robót drogowych w sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.).

Szczegółowe wymogi w ww. zakresie zostały wskazane w pkt. 7.4 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym część II do SIWZ.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, mieszkańców jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  mają  obowiązek na żądanie Zamawiającego sporządzić niezbędne dokumenty, w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, powykonawcze, zestawienie robót, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów  oraz przedstawiania płatności z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do innych instytucji przez Zamawiającego,  wykonywanie innych czynności nie wymienionych w SIWZ które będą konieczne do prawidłowej realizacji finansowania ze środków zewnętrznych  przedmiotowego zadania, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego. Zobowiązani są udostępnić wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień a także wydać na pierwsze pisemne żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza  siedzibą Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania  zgodnie z  wymaganiami tych instytucji.

V. Opis stanu istniejącego.

Projektowana droga zlokalizowana jest w m. Chinów. Droga zaliczona jest do kategorii dróg gminnych o nr 170538W. Stanowi awaryjne połączenie pomiędzy drogami krajowymi nr 79 i 48.

Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o zmiennej szerokości 4,5 – 5,0. Służy do obsługi przyległych posesji zabudowanych i niezabudowanych działek. Droga  zlokalizowana jest w terenie o zmiennym charakterze wysokościowym. W znacznej części drogi istnieją  zarośnięte rowy przydrożne wraz z lokalnymi przepustami. Droga jest oświetlona na całej długości. W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura techniczna – linie NN i SN, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna – światłowodowa.