CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa przepustu przez rzekę Brzeźniczkę 
w m. Śmietanki” obejmująca:

- budowę przepustu drogowego na drodze gminnej klasy D o przekroju łukowo - kołowym z rury stalowej spiralnie karbowanej o wymiarach: rozpiętość – 3,17m, wysokość 2,06m, długość 5,37m, grubość blachy 3,5mm;

-budowę ścian oporowych o długości 21,3 m na wlocie i 24,7m na wylocie. Ściana z gruntu zbrojonego z licem z siatki ze stali ocynkowanej wypełnionej kamieniem.

-zasypkę przepustu na długości ścian oporowych. Nawierzchnia z kruszywa o miąższości 23cm.

-barierki stalowe z kształtowników stalowych 70x70x5mm ze stali S235JR wysokości 1,10m, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

Zakres rzeczowy Dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

- rozebranie brodu ,

- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi,

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- grodzie drewniano-ziemne wys. 1.5 m ze ściankami z bali o gr.50 mm,

- wykonanie kanału obiegowego szer. dna 1,0 ,

- plantowanie skarp i dna wykopów,

- podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym miąższość 0,4 m,

- ułożenie części przelotowej przepustu,

- wykonanie ściany oporowej z gruntu zbrojonego,

- zasypka ściany i przepustu,

- wykonanie kapy żelbetowej,

- wykonanie umocnień dna i skarp rzeki za pomocy koszy z siatki stalowej wypełnionych kamieniem,

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.16 cm,

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia – grub. po zagęszcz.7cm ,

- montaż barier stalowych,

- W ramach realizacji zadania inwestycyjnego oraz jego wyceny należy dodatkowo uwzględnić:

- wyznaczenie geodezyjnie obiektu w terenie,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

- przełożenie istniejącej kładki drewnianej o dł. 9,0m na czas budowy przepustu,

- wykonanie na czas budowy tymczasowego „obejścia” cieku w celu wykonania robót,

- wycięcie i wykarczowanie 7szt drzew i kilku krzewów leszczyny.

- pozostały zakres zgodny z opracowanym projektem budowlanym i wykonawczym.

- Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

- Projektu wykonawczego i budowlanego  budowy przepustu na rzece Brzeźniczce w km10+415,

- Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowej specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i urządzeń, zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa o których mowa w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia.

- Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Na czas budowy wykonać tymczasowe obejście cieku celu wykonania robót.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót , przy czym Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej wymaganej na czas odbiorów.

- Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Prace należy prowadzić z zastosowaniem pomp odprowadzających napływającą wodę lub zabezpieczyć wykop ściankami szczelnymi.

- Powiadomienie co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót właścicieli działek poprzez pisemne ogłoszenia o planowanych pracach i utrudnieniach.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd  do działek przylegających do realizowanej inwestycji oraz zapewnić właścicielom działek ciągły, bezproblemowy do nich dojazd i przejście /przełożenie kładki drewnianej/.

- Powiadomienie pisemnie co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Kozienicką Gospodarkę Komunalną z siedzibą przy ul. Przemysłowej 15 o planowanym terminie rozpoczęcia robót 
i utrudnieniach z tym związanych. Wykonawca ma obowiązek współpracować z KGK w celu odbioru śmieci.

- Odtworzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót,

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Dokonanie odbiorów branżowych robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonanie gwarancyjnych przeglądów technicznych.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria  pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych kolizji  oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami i zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, właścicieli działek, mieszkańców jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Opis stanu istniejącego.

Obecnie na działkach objętych przedmiotem zamówienia jest przejazd w bród, który został przeznaczony do rozbiórki. Na rzece zamontowana jest kładka drewniana dł. 9m umożliwiająca przejście. Do rzeki w miejscu przejazdu w bród dochodzi gruntowa droga gminna o szerokości pasa drogowego 4,0 m wykorzystywana jako dojazd do pól i posesji oraz dopływ kanału.

Teren objęty budową: m. Ruda działki o nr ew. 137/1, 137/2, 137/2 i13; m. Śmietanki działki o nr ew. 173/3, 173/2 i 282//2