CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy PSP w m. Stanisławice ” obejmująca budowę:

- sali gimnastycznej o wym. 15,90x27,90m wraz z łącznikiem o wym. 18,75x22,30m;

- drogi wewnętrznej z wykorzystaniem istniejącego zjazdu z drogi publicznej powiatowej,

- miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową,

- budowę chodników,

- elementów zieleni oraz małej architektury,

- śmietnika,

- wydzielonego i utwardzonego miejsca gromadzenia odpadów,

- uzbrojenie zewnętrzne: wewnętrzna linia zasilająca, oświetlenie zewnętrzne terenu, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia terenu z projektowaną inwestycją,

- instalacje wewnętrzne: instalacji gazowej, c.o., c.t., wodociągowa, wentylacyjna /mechaniczno nawiewno- wywiewna/, kanalizacji sanitarnej, p-poż., elektryczna i oświetleniowa, odgromowa, RTV, sieć monitoringu, modernizacja istniejącego systemu monitoringu i sieci teleinformatycznej,

- wyposażenie sportowe hali/tzw. pierwsze/,

- malowanie elewacji budynku dydaktycznego istniejącej szkoły,

- wyburzenie istniejących elementów zagospodarowania terenu z projektowaną inwestycją /tj. m. innymi schody zewnętrzne, fragmenty utwardzeń, chodników/

- W ramach realizacji zadania inwestycyjnego oraz jego wyceny należy dodatkowo uwzględnić:

- wyznaczenie geodezyjnie obiektu w terenie,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

- sporządzenie świadectwa energetycznego budynku

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu /z upoważnienia Zamawiającego/,,

- wykonanie na czas budowy zaplecza budowy,

- we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy pobór wody i energii na placu budowy na warunkach dysponentów sieci,

- Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji realizacji przedmiotu zamówienia aby organizacja placu budowy umożliwiała ciągłość funkcjonowania obiektu

- pozostały zakres zgodny z opracowanym projektem budowlanym i wykonawczym.

- Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

a/  projekt wykonawczy branża architektura:

- projekt architektoniczny,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt małej architektury i zieleni,

- detale architektoniczne,

- Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

b/ projekt wykonawczy branża elektryczna:

- instalacje elektryczne i teletechniczne,

c/ projekt wykonawczy branża drogowa:

- projekt drogowy,

- projekt stałej organizacji ruchu,

d/ projekt wykonawczy branża konstrukcja:

- projekt konstrukcyjny,

e/ projekt wykonawczy branża sanitarna:

- projekt instalacji wod –kan.

- projekt rozwiązania źródła ciepła,

- projekt instalacji c.o. i c.t.,

- projekt instalacji gazowej,

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

- projektowana charakterystyka energetyczna budynku,

- projekt zewnętrznego uzbrojenia terenu,

f/ projekt wykonawczy dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną,

g/ projekt wykonawczy architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne – parametry równoważności,

h/ projekt budowlany Tom I - Projekt zagospodarowania terenu, Informacja BIOZ, Projekt zewnętrznego uzbrojenia terenu, Projekt drogowy, Projektowana charakterystyka energetyczna budynku,

i/ projekt budowlany Tom IIA - Projekt architektoniczno budowlany architektoniczny i konstrukcyjny,

j/ projekt budowlany Tom IIB - Projekt architektoniczno budowlany wew. instalacji sanitarnych  i elektrycznych,

k/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne.

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowej specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i urządzeń, zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa o których mowa w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia.

- Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót , przy czym Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej wymaganej na czas odbiorów.

- Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Powiadomienie pisemnie co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót dyrektora szkoły   o planowanych pracach i utrudnieniach.

- Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji realizacji przedmiotu zamówienia aby organizacja placu budowy umożliwiała ciągłość funkcjonowania obiektu

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd  do działek przylegających do realizowanej inwestycji oraz zapewnić właścicielom działek ciągły, bezproblemowy do nich dojazd,

- Powiadomienie pisemnie co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Kozienicką Gospodarkę Komunalną z siedzibą przy ul. Przemysłowej 15 o planowanym terminie rozpoczęcia robót 
i utrudnieniach z tym związanych. Wykonawca ma obowiązek współpracować z KGK w celu odbioru śmieci.

- Odtworzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót,

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Dokonanie odbiorów branżowych robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonanie gwarancyjnych przeglądów technicznych.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria  pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych kolizji  oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

- We własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje, zapewni bezpieczeństwo oraz będzie utrzymywał  i  eksploatował zaplecze budowy oraz zabezpieczy teren budowy i roboty poza terenem budowy.

- We własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy pobór wody i energii na placu budowy, na warunkach dysponentów sieci.

- Sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.

- Odpowiada za jakość wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i użytkownika: PSP Janików,

- Roboty w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej zgłosi  i będzie je prowadził pod nadzorem  jednostek – właścicieli sieci: Rejonowego Zakładu Energetycznego w Kozienicach, TP S.A., Rejonu Gazowniczego w Pionkach, Kozienickiej Gospodarki  Komunalnej w Kozienicach oraz zastosuje się do warunków określonych przez dysponentów sieci i urządzeń w uzgodnieniach, decyzjach,  warunkach technicznych i opiniach  załączonych do dokumentacji projektowej oraz zaleceniach wydawanych w trakcie realizacji inwestycji.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi użytnikowi nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do obiektu - PSP.

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami i zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Opis stanu istniejącego.

Obecnie działka zabudowana – zlokalizowany jest na niej budynek Publicznej Szkoły Podstawowej, droga wewnętrzna wraz z placem oraz istniejącym zjazdem z drogi publicznej powiatowej. Działka ma kształt prostokąta. Teren inwestycji jest zagospodarowany – zieleń istniejąca wysoka i niska, chodniki, place zabaw oraz boiska szkolne. Działka uzbrojona w media: sieć energetyczna niskiego oraz wysokiego napięcia, przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna, przyłącze telekomunikacyjne, przyłącze gazu średniego ciśnienia.

Teren objęty budową: m. Stanisławice, działka o nr ew. 481 jest własnością gminy Kozienice w zarządzie szkoły podstawowej.