# OPINIA  GEOTECHNICZNA

Temat:		rozpoznanie podłoża gruntowego dla potrzeb

wykonania nawierzchni drogowej

od Lubelskiej do Parkowej

Miejscowość:	Kozienice ul. Polna

Województwo:	mazowieckie

Zleceniodawca:     Biuro Projektowo-Usługowe DROGAN

ul. Szczecińska 78/1 26-600 Radom

Opracował				Kierownik Pracowni

inż. Jacek Oleksik

upr. 070707

inż. Piotr Kapel

upr. 050866, 10052

Radom, marzec 2017r

## SPIS TREŚCI

- Cel i zakres opracowania....................................................3

- Geotechniczna Charakterystyka Terenu.............................4

- Wnioski...............................................................................6

### SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

  - Mapa dokumentacyjna w skali 1: 2000

  - Profile geotechniczne

  - Przekrój geotechniczny

  - Parametry geotechniczne gruntów

## CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze ma na celu ocenę warunków gruntowo – wodnych w podłożu projektowanej nawierzchni drogowej przy ul. Polnej                             ( od ul. lubelskiej do ul. Parkowej)   w Kozienicach.

Dla potrzeb oceny warunków gruntowo-wodnych wykonano 4 otwory geotechniczne do głębokości 2,0m. Średnica otworu φ85mm. W trakcie wiercenia dokonywano oceny stopnia zagęszczenia gruntów piaszczystych

Lokalizacja otworów oraz rzędne ustalone zostały zgodnie z mapą

w skali 1 :500.

Prace terenowe wykonano w marcu 2017 roku.

Dokumentację niniejszą opracowano zgodnie:

- z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa                                i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.

- Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych                          i mostowych” Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Warszawa 1998r.

## GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Na terenie prowadzonych prac grunty rodzime wykształcone są w postaci piasków pochodzenia rzecznego oraz gruntów pochodzenia zastoiskowego – pyłów oraz gruntów organicznych – namuły organiczne.

Grunty piaszczyste wykształcone są w postaci piasków średnich średnio zagęszczonych ID=0,50.

Grunty mało spoiste zastoiskowe wykształcone są w postaci pyłów                       w stanie miękkoplastycznym IL=0,50. Ponadto w obrębie terenu badań stwierdzono grunty organiczne – namuły organiczne w stanie miękkoplastycznym.

Na gruntach rodzimych stwierdzono: warstwę kostki betonowej o grubości 20cm, która ułożona jest na nasypie piaszczystym zagęszczonym. Jedynie w otworze nr 4 pod kostką betonową stwierdzono nasyp z gruzu ceglanego i betonowego wykonanego dla potrzeb utwardzenia nawierzchni drogowej.

Pierwszy poziom wód w utworach czwartorzędowych, w obrębie terenu robót, związany jest z piaskami rzecznymi oraz namułami i pyłami zastoiskowymi. W trakcie wykonywania wierceń  stwierdzono występowanie wody gruntowej na gł. 1,0-1,5m ppt.

Metodyka określania parametrów geotechnicznych

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego określono na podstawie badań polowych „in situ”.

Podział gruntów na warstwy geotechniczne.

Zespoły geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normą PN-81/B-03020.

Warstwa I – warstwy istniejącej nawierzchni drogowej, zgodnie z zał. profilami geotechnicznymi. Pod warstwą nasypów stwierdzono występowanie utworów rodzimych.

Warstwa II – grunty organiczne wykształcone jako namuł organiczny. Warstwa ta tworzy przewarstwienia w obrębie gruntów mineralnych. Warstwa II nie nadaje się do posadowień bezpośrednich.

Warstwa III – grunty mało spoiste, zastoiskowe, wykształcone jako pyły     w stanie miękkoplastycznym  IL=0,50. Typ konsolidacji „C”.

Warstwa ta nie nadaje się do posadowień bezpośrednich.

Warstwa IV – grunty piaszczyste pochodzenia rzecznego, wykształcone jako piaski średnie średnio zagęszczone ID=0,50.

Parametry geotechniczne gruntów rodzimych przedstawiono na załączniku nr 4. Stopień plastyczności IL określono wg metody A (PN-81B-03020), polegającej na bezpośrednim oznaczeniu wartości za pomocą badań polowych lub laboratoryjnych gruntów, pozostałe parametry oznaczono wg metody B (PN-81B-03020),czyli skorelowano IL z pozostałymi parametrami. Zależności korelacyjne przedstawione zostały w tabl. 1,2,3,4,5 w PN-81/B-03020.

Według Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych piaski zaliczono do gruntów niewysadzinowych. Piaski średnie średnio zagęszczone zaliczone są do grupy nośności G1. Pyły w stanie miękkoplastycznym zaliczone są do grupy nośności G4.

### WNIOSKI

  - Grunty rodzime występujące pod warstwą nasypów to piaski średnie średnio zagęszczone ID=0,50, pyły w stanie miękkoplastycznym IL=0,50 oraz namuły organiczne miękkoplastyczne.

  - Od powierzchni w wykonanych otworach stwierdzono kostkę betonową i podsypkę piaszczystą.

  - W trakcie wykonywania wierceń  stwierdzono występowanie wody gruntowej na gł. 1,0-1,5m ppt.

  - Obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

  - Głębokość strefy przemarzania hz=1,0m ppt.