Opracowanie zawiera :

I. Opis techniczny

- Przedmiot, cel i zakres opracowania.

- Materiały wykorzystane do opracowania.

- Geotechniczne warunki posadowienia.

- Opis ogólny budynku.

- Opis elementów konstrukcyjnych budynku.

- Izolacje i ochrona antykorozyjna.

- Normy i literatura.

- Uwagi końcowe.

II. Wyniki obliczeń statycznych

III. Rysunki

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

  - Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP zlokalizowana na części działki nr 312/3 i części działki 312/2 w Świerżach Górnych, gmina Kozienice.

  - Celem opracowania jest zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Opracowanie będzie służyło do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz realizacji inwestycji.

  - Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne budynku.

W skład opracowania wchodzą:

- opis techniczny,

- wyniki obliczeń,

- rysunki.

2. Materiały wykorzystane  do opracowania.

2.1. Podkłady i wytyczne branży architektonicznej.

2.2. Obowiązujące normy i przepisy oraz związana z tematem literatura.

2.3. Wizja lokalna na obiekcie.

- Geotechniczne warunki posadowienia.

W podłożu pod warstwą humusu  stwierdzono grunty nie spoiste wykształcone w postaci piasków średnich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 27.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określa się, że występują proste warunki gruntowe, 
a projektowany obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

- Opis ogólny budynku.

Opracowanie obejmuje rozbudowę  i nadbudowę budynku strażnicy OSP.

Projektowany rozbudowa polega na wybudowaniu klatki schodowej komunikującej obydwie kondygnację. Nadbudowa polega na przebudowie dachu. Dach przekryty będzie dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 40 na całością budynku. Budowa wykonana w technologii tradycyjnej. Posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. Słupy, belki żelbetowe wylewane. Ściany z elementów drobnowymiarowych z betonu komórkowego, przekrycie dachowe z drewna świerkowego konstrukcyjnego klasy C30. Pokrycie z blachy płaskiej na rąbek stojący.

Istniejący strop z płyt kanałowych typu ŻERAŃ gr. 24cm.

- Opis elementów konstrukcyjnych budynków.

5.1 Przekrycie.

Dach dwuspadowy, konstrukcja nośna z krokwi z drewna świerkowego, klasa C30.

  - Trzpienie.

Żelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone A-III (34GS), strzemiona A-I (St3S-b).

  - Belki, wieńce.

Żelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone A-III (34GS), strzemiona A-I (St3S-b).

5.4	Stropy.

Istniejące wielokanałowe typu ŻERAŃ gr. 24cm.

5.5 Ściany.

Z pustaków z betonu komórkowego gr. 24cm  klasy 15 na zaprawie cem.-wap. marki M10.

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24cm, z betonu C12/15 na zaprawie cementowej marki M10.

5.6 Schody.

Płytowe, żelbetowe wylewane C20/25, zbrojone A-III (34GS).

5.7 Fundamenty.

Ławy, stopy żelbetowe wylewane z betonu C20/25 W8, zbrojone A-III (34GS), strzemiona A-I (St3S-b).

- Izolacje i ochrona antykorozyjna.

6.1. Elementy betonowe podlegające zasypaniu izolować materiałami bitumicznymi poprzez malowanie, np. Abizol R+2P.

6.2. Elementy drewniane więźby należy zabezpieczone środkami grzybobójczymi, owadobójczymi o własnościach nie toksycznych  lub mało toksycznych typu INTOKS 
lub SOLTOKS R-12 oraz p.poż. środkiem FOBOS M4.

- Normy i literatura.

- PN-82/B-02001: - Obciążenia stałe i zmienne,

- PN-B-02011:1977/Az: 2009/Z1-3: - Obciążenia wiatrem,

- PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 - Obciążenie śniegiem,

- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone,

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe,

- PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-81/B-03029 - Mapa stref przemarzania gruntu.

8. Uwagi końcowe.

8.1. Zmiany  w stosunku do niniejszego Projektu, które Inwestor chce wprowadzić podczas realizacji muszą uzyskać aprobatę Projektanta.

8.2. Nie jest przedmiotem poniższego opracowania projekt organizacji budowy i projekty z nim związane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodnić z inwestorem.

8.3. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie wymaganiami technicznymi w zakresie robót budowlano-montażowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujętymi w normach państwowych (PN, BN)

8.4. Materiały budowlane zastosowane w realizacji winny posiadać aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagań.

8.5. Poszczególne opracowania branżowe składające się na Projekt należy czytać łącznie.

8.6. Pracami budowlanymi powinny kierować osoby posiadające stosowne uprawnienia.

OPRACOWAŁ:

Imię i nazwisko projektanta:

mgr inż. Tomasz Sikora

Numer uprawnień projektanta:

SWK/0043/PWBKb/15

Podpis projektanta:................................

Podpis

SPRAWDZIŁ:

Imię i nazwisko projektanta:

mgr inż. Piotr Sokołowski

Numer uprawnień projektanta:

SWK/0212/PWBKb/15

Podpis sprawdzającego:................................

Podpis

II. WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Strefa obciążenia śniegiem - 2  (PN-80/B-02010/Az1/Z1-1)

Strefa obciążenia wiatrem - 1  (PN-B-02011:1977/Az: 2009/Z1-3)

Strefa przemarzania gruntu hz= –1,0m  (PN-81/B-03020)

Poz. Dach płatwiowo-kleszczowy

DANE

Szkic układu poprzecznego

Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

Geometria ustroju:

Kąt nachylenia połaci dachowej  = 40,0o

Rozpiętość wiązara  l = 13,38 m

Rozstaw podpór w świetle murłat  ls = 10,64 m

Rozstaw osiowy płatwi lgx = 6,36 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na całej długości elementu

Płatew pośrednia o długości osiowej między słupami  l = 4,20 m

- lewy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami amL = 0,90 m

- prawy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami amP = 0,90 m

Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią  hs  = 3,25 m

Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 2,50 m

Wysięg wspornika murłaty  lmw = 1,00 m

Dane materiałowe:

- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C30

- płatew 14/18 cm z drewna C30

- słup 14/14 cm z drewna C30

- kleszcze 2x 8/18 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 128 cm z drewna C30

- murłata 14/14 cm z drewna C30

Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):

gk = 0,350 kN/m2,     	go = 0,420 kN/m2

- uwzględniono ciężar własny wiązara

- obciążenie śniegiem (wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3: dach dwupołaciowy, strefa 2, nachylenie połaci 40,0 st.):

- na połaci lewej  	skl = 0,480 kN/m2,     	sol = 0,720 kN/m2

- na połaci prawej  	skp = 0,480 kN/m2,     	sop = 0,720 kN/m2

- obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe

- obciążenie wiatrem :

- na połaci nawietrznej  	pkl = 0,216 kN/m2,     	pol = 0,324 kN/m2

- na stronie zawietrznej  	pkp = -0,216 kN/m2,     	pop = -0,324 kN/m2

- ocieplenie dolnego odcinka krokwi  	gkk = 0,200 kN/m2,     	gok = 0,240 kN/m2

- obciążenie montażowe kleszczy 	Fk = 1,0 kN,     	Fo = 1,2 kN

Założenia obliczeniowe:

- klasa użytkowania konstrukcji: 2

- dach w obiekcie starym, remontowanym (zwiększenie ugięć granicznych o 50%)

- w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi

- współczynniki długości wyboczeniowej słupa:

w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie

w płaszczyźnie wiązara y = 1,00

WYNIKI

Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym:

Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30

  fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E0,mean = 12 GPa, k = 380 kg/m3

Krokiew 8/16 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukłość

y = 89,9  <  150

z = 0,0  <  150

Maksymalne siły i naprężenia w przęśle

decyduje kombinacja: K10 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)+0,90·wiatr (podatność)

My = 1,67 kNm, 	N = 2,25 kN

fm,y,d = 18,46 MPa, 	fc,0,d = 14,15 MPa

m,y,d = 4,90 MPa, 	c,0,d = 0,18 MPa

kc,y = 0,373

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,299  <  1

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d  = 0,186  <  1

Maksymalne siły i naprężenia na podporze (murłacie)

decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr+0,90·śnieg

My = -1,43 kNm, 	N = 3,31 kN

fm,y,d = 13,85 MPa, 	fc,0,d = 10,62 MPa

m,y,d = 6,33 MPa, 	c,0,d = 0,32 MPa

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,458  <  1

Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy płatwią a kalenicą)

decyduje kombinacja: K14 stałe-min (podatność)+wiatr (podatność)

ufin = 11,57 mm  <  unet,fin = 1,5·l / 200 = 1,5·4151/ 200 = 31,13 mm     (37,2%)

Maksymalne ugięcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K14 stałe-min (podatność)+wiatr (podatność)

ufin = 7,89 mm  <  unet,fin = 1,5·2·l / 200 = 1,5· 2·1697/ 200 = 25,46 mm     (31,0%)

Płatew 14/18 cm

Smukłość

y = 17,3  <  150

z = 22,3  <  150

Obciążenia obliczeniowe

qz,max = 7,06 kN/m  	qy,max = 0,73 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia w płatwi

decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie

My = 5,08 kNm, 	Mz = 1,45 kNm

fm,y,d = 13,85 MPa, 	fm,z,d = 13,85 MPa

m,y,d = 6,72 MPa, 	m,z,d = 2,47 MPa

m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,611  <  1

km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,518  <  1

Maksymalne ugięcie

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 3,61 mm  <  unet,fin = 1,5·l / 200 = 18,00 mm     (20,0%)

Słup 14/14 cm

Smukłość  (słup A)

y = 131,9  <  150

z = 80,4  <  150

Maksymalne siły i naprężenia  (słup A)

decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, 	N = 29,65 kN

fc,0,d = 10,62 MPa

m,y,d = 0,00 MPa, 	c,0,d = 1,51 MPa

kc,y = 0,182,    kc,z = 0,454

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,783  <  1

c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,314  <  1

Kleszcze 2x 8/18 cm o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 128 cm

Smukłość

y = 122,4  <  150

z = 134,0  <  175

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe

My = 2,04 kNm

fm,y,d = 25,38 MPa

m,y,d = 4,72 MPa

m,y,d/fm,y,d = 0,186  <  1

Maksymalne ugięcie:

decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe

ufin = 3,77 mm  <  unet,fin = 1,5·l / 200 = 1,5·6360/ 200 = 47,70 mm     (7,9%)

Murłata 14/14 cm

Część murłaty leżąca na ścianie

Obciążenia obliczeniowe

qz,max = 4,12 kN/m 	qy,max = 1,82 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K4 stałe-max+wiatr

Mz = 1,22 kNm

fm,z,d = 20,77 MPa

m,z,d = 2,66 MPa

m,z,d/fm,z,d = 0,128  <  1

Część wspornikowa murłaty

Obciążenia obliczeniowe

qz,max = 4,12 kN/m, 	qy,max = 1,82 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr+0,90·śnieg

My = 2,01 kNm, 	Mz = -0,91 kNm

fm,y,d = 18,46 MPa, 	fm,z,d = 18,46 MPa

m,y,d = 4,40 MPa, 	m,z,d = 1,99 MPa

m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,314  <  1

km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,275  <  1

Maksymalne ugięcie:

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 1,41 mm  <  unet,fin = 1,5·2·l / 200 = 1,5· 2·1000/ 200 = 15,00 mm     (9,4%)

Poz. Sch.1.1 Schody żelbetowe płytowe

DANE

Bieg schodowy 1

SZKIC SCHODÓW

GEOMETRIA SCHODÓW

Wymiary schodów :

Długość biegu  	ln = 3,30 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 2,10 m

Liczba stopni w biegu  	n = 12 szt.

Grubość płyty biegu  	t = 15,0 cm

Długość górnego spocznika  	ls,g = 1,90 m

Grubość płyty spocznika górnego  	t = 15,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1,40 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodów  	10,0 cm

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Podwalina podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm, h= 100,0 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm

Wieniec ściany podpierającej spocznik górny  	b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpory lewej  	tL = 20,0 cm

Długość podpory prawej  	tP = 20,0 cm

DANE MATERIAŁOWE

Klasa betonu  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy betonu  	 = 25,00 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,08

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulina zbrojenia  	cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna  	St3S-b

Średnica prętów konstrukcyjnych  	 = 8 mm

Maksymalny rozstaw prętów konstr.  	25 cm

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Płyta

Obciążenia zmienne [kN/m2]:

| Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, szpitalne, więzienia) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,35 | 3,90 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm [0,440kN/m2:0,01m]) grub.2 cm 0,38·(1+17,5/30,0) | 1,39 | 1,20 | 1,67 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17,5/30 | 6,53 | 1,10 | 7,18 |
| 3. | Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,33 | 1,20 | 0,40 |
|  | : | 8,25 | 1,12 | 9,25 |

Obciążenia stałe na spoczniku górnym [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm [0,440kN/m2:0,01m]) grub.2 cm | 0,88 | 1,20 | 1,06 |
| 2. | Płyta żelbetowa spocznika górnego grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | 4,13 |
| 3. | Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,28 | 1,20 | 0,34 |
|  | : | 4,92 | 1,12 | 5,52 |

Przyjęty schemat statyczny:

Belka B:

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 35,49 | 1,17 | 0,83 | 41,48 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 1,56 | 1,10 | -- | 1,72 | cała belka |
|  | : | 37,06 | 1,17 |  | 43,20 |  |

Przyjęty schemat statyczny:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (tablica 8)

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek:

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (tablica 8)

WYNIKI - PŁYTA:

Wyniki obliczeń statycznych:

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 11,94 kNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = 12,59 kNm/mb

Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 0,74 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A,max = 17,72 kN/mb,  RSd,A,min = 12,20 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B,max = 41,48 kN/mb,  RSd,B,min = 32,34 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,C,max = 3,73 kN/mb,  RSd,C,min = -1,33 kN/mb

Obwiednia momentów zginających:

OBLICZENIA wg PN-B-03264:2002 :

Przęsło A-B- sprawdzenie

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 11,94 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 2,84 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 12,0 cm o As = 9,42 cm2/mb   ( = 0,76%)

(rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,94 kNm/mb  <  MRd = 36,82 kNm/mb     (32,4%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 23,62 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 23,62 kN/mb  <  VRd1 = 104,69 kN/mb     (22,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,44 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,034 mm  <  wlim = 0,3 mm     (11,3%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,81 mm  <  alim = 16,27 mm     (29,6%)

Podpora B- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = (-)12,59 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,31 cm2/mb.  Przyjęto górą 12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 12,59 kNm/mb  <  MRd = 34,62 kNm/mb     (36,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)8,90 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,073 mm  <  wlim = 0,3 mm     (24,3%)

Przęsło B-C- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 0,74 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,73 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb   ( = 0,51%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,74 kNm/mb  <  MRd = 25,46 kNm/mb     (2,9%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 14,57 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 14,57 kN/mb  <  VRd1 = 104,69 kN/mb     (13,9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,52 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)8,90 kNm/m

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt,podp) = (-)0,97 mm  <  alim = 9,25 mm     (10,5%)

SZKIC ZBROJENIA

Wykaz zbrojenia dla płyty l = 1,40 m

|  |  |  |  | Długość ogólna [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St3S-b | 34GS |
|  | [mm] | [mm] | [szt.] | 8 | 12 |
| 1 | 12 | 2436 | 6 |  | 14,62 |
| 2 | 12 | 2302 | 3 |  | 6,91 |
| 3 | 12 | 1322 | 8 |  | 10,58 |
| 4 | 12 | 2110 | 8 |  | 16,88 |
| 5 | 12 | 4064 | 8 |  | 32,51 |
| 6 | 12 | 4807 | 4 |  | 19,23 |
| 7 | 8 | 1470 | 47 | 69,09 |  |
| Długość ogólna wg średnic [m] |  |  |  | 69,1 | 100,8 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,395 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic [kg] |  |  |  | 27,3 | 89,5 |
| Masa prętów wg gatunków stali [kg] |  |  |  | 27,3 | 89,5 |
| Masa całkowita [kg] |  |  |  | 117 |  |

WYNIKI - BELKA B:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 51,89 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 44,51 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 37,12 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 66,96 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 51,89 kNm

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 8,85 cm2. Przyjęto dołem 516 o As = 10,05 cm2   ( = 1,88%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 51,89 kNm  <  MRd = 56,73 kNm     (91,5%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 62,64 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co max. 110 mm na odcinku 99,0 cm przy podporach

oraz co max. 160 mm w środku rozpiętości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 62,64 kN  <  VRd3 = 73,93 kN     (84,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 44,51 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,157 mm  <  wlim = 0,3 mm     (52,3%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 44,81 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,140 mm  <  wlim = 0,3 mm     (46,7%)

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 37,12 kNm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 13,46 mm  <  alim = 15,50 mm     (86,9%)

SZKIC ZBROJENIA:

Wykaz zbrojenia

|  |  |  |  | Długość ogólna [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St3S-b | 34GS |  |
|  | [mm] | [mm] | [szt.] | 8 | 12 | 16 |
| 1. | 16 | 3260 | 5 |  |  | 16,30 |
| 2. | 12 | 3260 | 2 |  | 6,52 |  |
| 3. | 8 | 930 | 25 | 23,25 |  |  |
| Długość ogólna wg średnic [m] |  |  |  | 23,3 | 6,6 | 16,4 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,395 | 0,888 | 1,578 |
| Masa prętów wg średnic [kg] |  |  |  | 9,2 | 5,9 | 25,9 |
| Masa prętów wg gatunków stali [kg] |  |  |  | 9,2 | 31,8 |  |
| Masa całkowita [kg] |  |  |  | 41 |  |  |

Bieg schodowy 2

SZKIC SCHODÓW

GEOMETRIA SCHODÓW

Wymiary schodów :

Długość dolnego spocznika  	ls,d = 1,90 m

Długość biegu  	ln = 2,40 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 1,57 m

Liczba stopni w biegu  	n = 9 szt.

Grubość płyty  	t = 15,0 cm

Długość górnego spocznika  	ls,g = 2,55 m

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny  	b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm

Belka dolna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm

Wieniec ściany podpierającej spocznik górny  	b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpory lewej  	tL = 25,0 cm

Długość podpory prawej  	tP = 25,0 cm

DANE MATERIAŁOWE

Klasa betonu  B20 (C16/20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciężar objętościowy betonu  	 = 25,00 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,33

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulina zbrojenia  	cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna  	St3S-b

Średnica prętów konstrukcyjnych  	 = 6 mm

Maksymalny rozstaw prętów konstr.  	25 cm

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Płyta

Obciążenia zmienne [kN/m2]:

| Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, szpitalne, więzienia) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 0,35 | 3,90 |

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm [0,440kN/m2:0,01m]) grub.3 cm | 1,32 | 1,20 | 1,58 |
| 2. | Płyta żelbetowa spocznika grub.15 cm | 3,75 | 1,10 | 4,13 |
| 3. | Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,28 | 1,20 | 0,34 |
|  | : | 5,36 | 1,13 | 6,05 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm [0,440kN/m2:0,01m]) grub.3 cm 0,57·(1+17,4/30,0) | 2,09 | 1,20 | 2,51 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17,4/30 | 6,52 | 1,10 | 7,17 |
| 3. | Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,33 | 1,20 | 0,40 |
|  | : | 8,94 | 1,13 | 10,07 |

Przyjęty schemat statyczny:

Belka B:

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 26,42 | 1,17 | 0,84 | 30,93 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 1,56 | 1,10 | -- | 1,72 | cała belka |
|  | : | 27,99 | 1,17 |  | 32,65 |  |

Przyjęty schemat statyczny:

Belka C:

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 30,96 | 1,17 | 0,84 | 36,24 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 1,88 | 1,10 | -- | 2,06 | cała belka |
|  | : | 32,84 | 1,17 |  | 38,31 |  |

Przyjęty schemat statyczny:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (tablica 8)

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek:

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (tablica 8)

WYNIKI - PŁYTA:

Wyniki obliczeń statycznych:

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 2,18 kNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = 6,93 kNm/mb

Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 5,63 kNm/mb

Podpora C: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = 8,64 kNm/mb

Przęsło C-D: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 4,66 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A,max = 6,59 kN/mb,  RSd,A,min = 2,25 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B,max = 30,93 kN/mb,  RSd,B,min = 19,39 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,C,max = 36,24 kN/mb,  RSd,C,min = 23,92 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,D,max = 9,63 kN/mb,  RSd,D,min = 4,78 kN/mb

Obwiednia momentów zginających:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przęsło A-B- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 2,18 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb   ( = 0,51%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 2,18 kNm/mb  <  MRd = 25,00 kNm/mb     (8,7%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 11,71 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 11,71 kN/mb  <  VRd1 = 88,58 kN/mb     (13,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,56 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,17 mm  <  alim = 9,25 mm     (1,9%)

Podpora B- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = (-)6,93 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,15 cm2/mb.  Przyjęto górą 12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 6,93 kNm/mb  <  MRd = 34,17 kNm/mb     (20,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)4,96 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Przęsło B-C- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 5,63 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb   ( = 0,51%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 5,63 kNm/mb  <  MRd = 25,00 kNm/mb     (22,5%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 17,85 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 17,85 kN/mb  <  VRd1 = 88,58 kN/mb     (20,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 4,03 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,04 mm  <  alim = 13,25 mm     (7,9%)

Podpora C- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = (-)8,64 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,15 cm2/mb.  Przyjęto górą 12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 8,64 kNm/mb  <  MRd = 34,17 kNm/mb     (25,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)6,17 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Przęsło C-D- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 4,66 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,61 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb   ( = 0,51%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,66 kNm/mb  <  MRd = 25,00 kNm/mb     (18,6%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 14,90 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 14,90 kN/mb  <  VRd1 = 88,58 kN/mb     (16,8%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,33 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,79 mm  <  alim = 12,50 mm     (6,3%)

SZKIC ZBROJENIA

Wykaz zbrojenia na 1 mb płyty

|  |  |  |  | Długość ogólna [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St3S-b | 34GS |
|  | [mm] | [mm] | [szt.] | 6 | 12 |
| 1 | 12 | 1497 | 5,56 |  | 8,32 |
| 2 | 12 | 1419 | 5,56 |  | 7,88 |
| 3 | 12 | 2760 | 3,70 |  | 10,22 |
| 4 | 12 | 2964 | 1,85 |  | 5,49 |
| 5 | 12 | 1828 | 5,56 |  | 10,16 |
| 6 | 12 | 3279 | 5,56 |  | 18,22 |
| 7 | 12 | 2879 | 3,70 |  | 10,66 |
| 8 | 12 | 3083 | 1,85 |  | 5,71 |
| 9 | 6 | 1050 | 59 | 61,95 |  |
| Długość ogólna wg średnic [m] |  |  |  | 62,0 | 76,7 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic [kg] |  |  |  | 13,8 | 68,1 |
| Masa prętów wg gatunków stali [kg] |  |  |  | 13,8 | 68,1 |
| Masa całkowita [kg] |  |  |  | 82 |  |

WYNIKI - BELKA B:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 40,49 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 34,71 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 29,36 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 51,42 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 40,49 kNm

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 6,84 cm2. Przyjęto dołem 416 o As = 8,04 cm2   ( = 1,50%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 40,49 kNm  <  MRd = 45,38 kNm     (89,2%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 47,34 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co max. 160 mm na odcinku 96,0 cm przy podporach

oraz co max. 160 mm w środku rozpiętości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 47,34 kN  <  VRd3 = 50,83 kN     (93,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 34,71 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,169 mm  <  wlim = 0,3 mm     (56,4%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 34,32 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,217 mm  <  wlim = 0,3 mm     (72,4%)

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 29,36 kNm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 12,84 mm  <  alim = 15,75 mm     (81,5%)

SZKIC ZBROJENIA:

Wykaz zbrojenia

|  |  |  |  | Długość ogólna [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St3S-b | 34GS |  |
|  | [mm] | [mm] | [szt.] | 8 | 12 | 16 |
| 1. | 16 | 3360 | 4 |  |  | 13,44 |
| 2. | 12 | 3360 | 2 |  | 6,72 |  |
| 3. | 8 | 930 | 19 | 17,67 |  |  |
| Długość ogólna wg średnic [m] |  |  |  | 17,7 | 6,8 | 13,5 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,395 | 0,888 | 1,578 |
| Masa prętów wg średnic [kg] |  |  |  | 7,0 | 6,0 | 21,3 |
| Masa prętów wg gatunków stali [kg] |  |  |  | 7,0 | 27,3 |  |
| Masa całkowita [kg] |  |  |  | 35 |  |  |

WYNIKI - BELKA C:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 47,51 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 40,73 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 34,46 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 60,33 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 47,51 kNm

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 6,05 cm2. Przyjęto dołem 416 o As = 8,04 cm2   ( = 1,22%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 47,51 kNm  <  MRd = 59,46 kNm     (79,9%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 55,54 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co max. 170 mm na odcinku 85,0 cm przy podporach

oraz co max. 190 mm w środku rozpiętości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 55,54 kN  <  VRd3 = 59,01 kN     (94,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 40,73 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,157 mm  <  wlim = 0,3 mm     (52,5%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 40,28 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,222 mm  <  wlim = 0,3 mm     (74,0%)

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 34,46 kNm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 8,89 mm  <  alim = 15,75 mm     (56,4%)

SZKIC ZBROJENIA:

Wykaz zbrojenia

|  |  |  |  | Długość ogólna [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St3S-b | 34GS |  |
|  | [mm] | [mm] | [szt.] | 8 | 12 | 16 |
| 1. | 16 | 3360 | 4 |  |  | 13,44 |
| 2. | 12 | 3360 | 2 |  | 6,72 |  |
| 3. | 8 | 1030 | 17 | 17,51 |  |  |
| Długość ogólna wg średnic [m] |  |  |  | 17,6 | 6,8 | 13,5 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,395 | 0,888 | 1,578 |
| Masa prętów wg średnic [kg] |  |  |  | 7,0 | 6,0 | 21,3 |
| Masa prętów wg gatunków stali [kg] |  |  |  | 7,0 | 27,3 |  |
| Masa całkowita [kg] |  |  |  | 35 |  |  |

Koniec części obliczeniowej

OPRACOWAŁ:

Imię i nazwisko projektanta:

mgr inż. Tomasz SIKORA

Numer uprawnień projektanta:

SWK/0043/PWBKb/15

Podpis projektanta:................................

Podpis

III. RYSUNKI

| Numer rysunku | Nazwa | Skala |
| --- | --- | --- |
| Rys. K. 01.PB | Rzut fundamentów | 1:50 |
| Rys. K. 02.PB | Elementy konstrukcyjne parteru | 1:100 |
| Rys. K. 03.PB | Elementy konstrukcyjne poddasza | 1:100 |
| Rys. K. 04.PB | Poz.Sch.1.1 Schody żelbetowe - bieg dolny | 1:25 |
| Rys. K. 05.PB | Poz.Sch.1.1 Schody żelbetowe - bieg dolny | 1:25 |
| Rys. K. 06.PB | Poz.NS.1.2 Nadproże żelbetowe | 1:10 |