Opracowanie zawiera :

I. Ekspertyza techniczna konstrukcyjno- budowlana

- Stan istniejący.

- Budynki sąsiednie.

- Projektowana budowa.

- Analiza techniczna pod kątem wpływy  budowy na konstrukcje istniejących budynków.

- Wnioski i zalecenia.

- Uwagi końcowe.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dotycząca możliwości rozbudowy i nadbudowy budynku strażnicy OSP zlokalizowanego na części działki nr 312/3 i części działki 312/2 w Świerżach Górnych, gmina Kozienice.

- MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

- Oględziny i badania na obiekcie.

- Inwentaryzacja wykonana przez autora części architektonicznej projektu

- GEOTECHNICZE WARUNKI POSADOWIENIA

W podłożu pod warstwą humusu  stwierdzono grunty nie spoiste wykształcone w postaci piasków średnich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 27.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określa się, że występują proste warunki gruntowe, 
a projektowany obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

- OPIS TECHNICZNY ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

  - Charakterystyka istniejącego obiektu

Budynek strażnicy OSP dwukondygnacyjny, przekryty dachem dwuspadowym.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, kondygnacje nadziemne murowane z gazobetonu. Istniejący stropy wielokanałowy typu ŻERAŃ o gr. 24cm – stan dobry . Usztywnienie w kierunku poziomym stanowi ściany wewnętrzne nośne. Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych.

- ławy fundamentowe żelbetowe gr. 60cm - stan dobry bez rys i spękań

- ściany fundamentowe z cegły betonowej gr. 40cm – stan dobry bez rys i spękań

- strop nad parterem wielokanałowy ŻERAŃ gr. 24cm – stan dobry bez rys i pęknięć

- ściany parteru z pustaków gazobetonowych gr. 45cm - stan dobry bez rys i

pęknięć

- ściany poddasza nieużytkowego z pustaków gazobetonowych gr. 45cm - stan dobry bez rys i  pęknięć

- więźba dachowa drewniana o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej – brak wilgoci i

zagrzybień

  - Ogólna ocena stanu istniejącego

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza się, że stan techniczny istniejącego budynku - głównie elementy konstrukcyjne - na dzień przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazują żadnych oznak uszkodzeń, jak również ponadnormatywnego zużycia.

  - Istniejące i przewidywane obciążenia

Konstrukcja budynku przenosi obciążenia pochodzące od jej ciężaru własnego, obciążenia śniegiem, obciążeń użytkowych, parciem i ssaniem wiatru.

Budynek nadal ma pełnić swą dotychczasową funkcję, projektowana rozbudowa i nadbudowa nie spowoduje znacznego zwiększenia obciążeń użytkowych budynku.

- WNIOSKI I ZALECENIA

Istniejący budynek jest w dobrym stanie technicznym, przewidywane zamierzenie budowlane polegające na jego rozbudowie i nadbudowie  nie zagraża jego bezpieczeństwu.

- UWAGI KOŃCOWE.

6.1. Niniejsza Ekspertyza Techniczna ważna jest dwa lata od chwili przekazania jej Inwestorowi, to jest do końca lipca 2019 roku i dotyczy wybranych elementów konstrukcyjnych poddanych ingerencji podczas prac związanych z budową budynku. Po upływie tego czasu należy ją aktualizować.

6.2. Roboty wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy przy zachowaniu przepisów BHP.

| OPRACOWAŁ: Imię i nazwisko projektanta: mgr inż. Tomasz SIKORA Numer uprawnień projektanta: SWK/0043/PWBKb/15 Podpis projektanta:................................ Podpis |  |
| --- | --- |

Busko Zdrój, Październik 2017r.