Część IV SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEJ DOSTAWY

Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

| L.p. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne. |  |
|  | Pojazd powinien być zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zmianami). Pojazd powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 450 z późn. zmianami) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zmianami). |
|  | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zmianami). Kompletne świadectwo dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań powinno być dołączone. zamawiającemu najpóźniej w trakcie przekazania przedmiotu zamówienia.. |
|  | Pojazd powinien spełniać wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w dalszej części załącznika oraz adekwatne wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zmianami). |
|  | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): L (lekka). Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 3 (terenowe). Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji max. 3500 kg. Wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 2100 mm. Długość całkowita pojazdu nie większa niż 5400 mm. Szerokość całkowita pojazdu nie większa niż 2300 mm. Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. |
|  | Oznaczenie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8 z późn. zmianami). Numery operacyjne zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Kabina winna być w kolorze czerwonym (RAL 3000 lub zbliżonym), błotniki i zderzaki w kolorze białym (RAL 9010 lub zbliżonym) pokryte powłoką poliuretanową, podwozie (rama) zabezpieczona antykorozyjnie w kolorze czarnym lub szarym. |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |
|  | Dopuszczalna masa rzeczywista MMR samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej DCM pojazdu określonej przez producenta podwozia. |
| Podwozie i kabina załogi. |  |
|  | Nadwozie 4-o drzwiowe typu PICKUP z podwójną kabiną. Podwozie na ramie sztywnej. Zawieszenie wahacze-resory. Poszerzenia nadkoli przystosowane do opon terenowych typu AT. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2018. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE, które należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. Kierownica po lewej stronie pojazdu. |
|  | Parametry jezdne: - min. prześwit pojazdu niezaładowanego - 300 mm, - min. głębokość brodzenia - 700 mm, - min. kąt natarcia - 35°, - min. kąt zejścia - 30°, - min. kąt rampowy - 35°. |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym, z turbodoładowaniem, spełniający normy emisji spalin EURO 6 umożliwiające rejestrację pojazdu. Moc maksymalna silnika minimum 110 kW. Maksymalny moment obrotowy minimum 350 Nm. Silnik pojazdu winien być przystosowany do zasilania biopaliwem lub paliwem z dodatkiem biokomponentów, co winno być potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez przedstawiciela producenta podwozia. |
|  | Skrzynia przekładniowa synchronizowana o liczbie przełożeń min. 6 do jazdy do przodu. |
|  | Pojemność przestrzeni ładunkowej min. 1000 l. Ładowność min. 1000 kg. |
|  | Podniesione zawieszenie o min 2" w związku z użytkowaniem pojazdu w trudnym terenie (modyfikacja zawieszenia + koła o wyższym profilu). Układ napędowy 4 x 4 – stały napęd na tylną oś. z dołączanym (ręcznie) napędem przednim. |
|  | Układ hamulcowy pojazdu powinien być wyposażony w system przeciwpoślizgowy (ABS lub równoważny). |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |
|  | Autoalarm, Immobiliser, centralny zamek, |
|  | 5 szt. felg ze stopów lekkich z oponami terenowymi przeznaczonymi do auta z napędem 4x4 o bardzo dobrych właściwościach terenowych do poruszania się także po drodze utwardzonej znanych marek: Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental, Pirelli, BFGoodrich. |
|  | Przedni zderzak stalowy z ramą chroniącą grill i reflektory pokryty powłoką poliuretanową. Tylny zderzak stalowy pokryty powłoką poliuretanową. |
|  | W przestrzeni ładunkowej zamontować osłonę rurową typu pickup oraz stelaż umożliwiający przewóz i montaż sani lodowych. Stelaż z możliwością demontażu. Należy dołączyć pasy montażowe. |
|  | Przestrzeń ładunkowa zabezpieczona powłoką poliuretanową. |
|  | Pojazd wyposażony w zaczepy typu „szekla” z przodu i z tyłu, umożliwiające odholowanie pojazdu o wytrzymałości dobranej do maksymalnej masy całkowitej pojazdu. |
|  | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy oraz 7 biegunowe złącze elektryczne do podłączenia instalacji elektrycznej przyczepy (PN-83/S-76055). Hak holowniczy typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg (PN-76/S-47291) |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 5-osobowa (układ miejsc 2+3). W przedziale kierowcy dwa pojedyncze fotele z regulacją w min. dwóch płaszczyznach, wyposażone w zagłówki i 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. W części załogowej miejsca siedzące na 3-osobowej kanapie, usytuowane przodem do kierunku jazdy. Miejsca siedzące wyposażone w zagłówki i co najmniej 2-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką. Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego. Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym. |
|  | Układ klimatyzacji dostosowany wydajnością do kubatury kabiny. |
|  | Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy. |
|  | Radio CD/mp3 |
|  | Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne. |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jej maksymalnym obciążeniu. |
|  | Włącznik świateł mijania z funkcją automatycznego włączania po uruchomieniu silnika. Światła przeciwmgłowe przednie. |
|  | Dodatkowo należy wyposażyć pojazd w oświetlenie dalekosiężne typu panelowego w technologii LED. Strumień świetlny min. 20 000 lm. Stopień ochrony min. IP55. Oświetlenie powinno być zamontowane pod belką sygnalizacyjną. |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne (świetlne i dźwiękowe) pojazdu uprzywilejowanego. Na dachu kabiny zamontowana belka sygnalizacyjna w technologii LED z napisem STRAŻ". W tylnej części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie zamontowana co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna w technologii LED. Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy 200 W wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W – głośnik do montażu wpuszczanego w zderzaku lub w masce silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Dodatkowe lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED – dwie z przodu oraz dwie z tyłu. Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny lub elektroniczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy. Wszystkie lampy i urządzenia jednego producenta. |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r., poz. 16), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne: Modulacje F3E, F1D, F2D, F1E, F7W z możliwością automatycznego rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym oraz automatycznym przełączeniem się nadajnika na modulację odbieraną, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz i 6,25 kHz w trybie cyfrowym, nie mniej niż 512 kanałów. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą IP54 (IP54/55 przy zastosowaniu zestawu do zdalnego sterowania), normy MIL-STD-810 C/D/E/F. Mikrofon z klawiaturą DTMF. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik oraz mikrofon IP67, umożliwiający prowadzenie korespondencji za pomocą radiotelefonu zainstalowanego w kabinie kierowcy. Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, dokumentacja (wykres) pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) wykonanego po montażu anteny. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu. Zasilanie radiotelefonu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Ukompletowanie zestawu: - zespół N/O. - podstawa montażowa. - kabel zasilania DC. - mikrofon z klawiaturą DTMF. - dokumentacja (wykres) z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny. - komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w integralny układ prostowniczy do automatycznego ładowania akumulatora (akumulatorów) 12 V o natężeniu min. 15 A z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V, oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym o długości min. 4 m. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację włączonego biegu wstecznego dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) i świetlną (dodatkowy reflektor w technologii LED). |
|  | Wciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 45 kN z liną o długości roboczej co najmniej 20 m wychodzącą z przodu pojazdu. Sterowanie pracą wciągarki za pomocą sterownika – pilota na przewodzie o długości min. 5 m. Wciągarka osłonięta stałą osłoną z materiałów kompozytowych, w wykonaniu bezpiecznym dla pieszych – bez ostrych krawędzi. |
| Zabudowa. |  |
|  | W przedziale bagażowym zamontować szufladę na sprzęt wg załącznika. Szuflada z możliwością szybkiego demontażu. |
|  | Maszt oświetleniowy sterowany za pomocą pilota przewodowego (o długości min. 1,5 m) z dwoma reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min 30 000 lm. Lampy wyposażone w optykę do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 3,5 m. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 1350 w obie strony. Każdy reflektor powinien mieć możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt, co najmniej 1350 w obie strony (za ustawienie zerowe należy przyjąć takie, przy którym oprawa czołowa reflektora ustawiona jest poziomo i skierowana w stronę podłoża). Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. Maszt po wciśnięciu przycisku składania, powinien automatycznie ustawiać się do pozycji wyjściowej (pozycji zero), a następnie samoczynnie opuszczać się do pozycji transportowej. Składanie masztu możliwe także w przypadku braku powietrza. Maszt zabezpieczony w położeniu transportowym przed uszkodzeniem (np. przez gałęzie). Zasilania masztu zarówno z instalacji pojazdu jak i agregatu zamontowanego w pojeździe. |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C. |
|  | Pojazd dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gasnica proszkowa 2 kg zamontowana w kabinie, lina stalowa o średnicy 9,5 mm i długości min 10 m z szeklami. |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - osłony przeciwbłotne tył i przód, - osłona dolna silnika pokryta powłoką poliuretanową w kolorze czarnym, - osłona dolna skrzyni biegów pokryta powłoką poliuretanową w kolorze czarnym, - osłona zbiornika paliwa pokryta powłoką poliuretanową w kolorze czarnym, - osłony rurowe progów pokryte powłoką poliuretanową w kolorze czarnym, - wyprowadzony chwyt powietrza zabezpieczający silnik przed zassaniem wody "snorkel", - bagażnik dachowy wyposażony w boczne relingi pokryty powłoką poliuretanową w kolorze czarnym, - wykładziny gumowe, |
| Informacje dodatkowe. |  |
|  | Na etapie realizacji przedmiotu umowy należy przedłożyć Zamawiającemu dokumenty dotyczące pojazdu, w tym rysunki poglądowe,- boki, przód, tył i dach pojazdu oraz uzgodnić z Zamawiającym docelowe rozmieszczenie sprzętu w pojeździe. |
|  | Wykonawca udostępni każdemu Użytkownikowi oraz Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu po okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów. |
|  | Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako specjalnego pożarniczego, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu specjalnego pożarniczego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |
|  | Wszystkie prace zwane przeglądami okresowymi, a w szczególności wymianą płynów eksploatacyjnych muszą odbywać się bez konieczności demontowania stałych elementów zabudowy nie przeznaczonych do demontażu (nie dopuszcza się demontażu ww. elementów, które są sklejone, zespawane czy też nitowane). |
|  | Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów oraz części eksploatacyjnych w czasie gwarancji - na koszt dostawcy. Przeglądy z wymianami zgodnie z zalecaniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. |

| Ad. 36 | Uchwyty do montażu nw sprzętu: - Motopompy Tohatsu, - węży: 4x75; 4x52 i 4x25, - prądownic: 1x52 i 1x25, - przełączników: 2x52/25 i 2x75/52, |
| --- | --- |