CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa dróg gminnych w Kozienicach – ul. Konstytucji 3 Maja , na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego oraz Alej 1 Maja  wraz z infrastrukturą i sięgaczami. Dokumentacja projektowa  obejmuje:

- w ul. Konstytucji 3 Maja roboty rozbiórkowe, wykonanie zatok postojowych, zjazdów, fragmentów chodników i zieleńców, wzmocnienie istniejącej nawierzchni ulicy, ustawienie nowych krawężników, wykonania dodatkowych wpustów ulicznych, wymianę lamp oświetleniowych na istniejących słupach,

- w Alejach 1 Maja roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zatok postojowych, zjazdów i zieleńców, oraz częściową przebudowę chodników, , ustawienie nowych krawężników, budowę odcinka kanalizacji deszczowej i oświetlenia  ulicznego, wymianę lamp oświetleniowych na istniejących słupach,

- w ul. 15 stycznia dz. Nr 3259 roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, ustawienie nowych krawężników, wykonanie chodnika, zieleńców i zjazdów, wymianę lamp oświetleniowych na istniejących slupach,

- w ul. 15 stycznia dz. Nr 3261 roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodników, ustawienie nowych krawężników, wykonanie zieleńców, wymianę lamp oświetleniowych na istniejących slupach,

- stałą organizację ruchu.

- Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

- Projekt wykonawczy przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja w Kozienicach, na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego oraz Alej 1 Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami – branża drogowa,

- Projekt wykonawczy i projekt budowlany przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja w Kozienicach, na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego oraz Alej 1 Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami – branża sanitarna,

- Projekt wykonawczy przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja w Kozienicach, na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego oraz Alej 1 Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami – branża elektryczna,

- Projektu stałej organizacji ruchu,

- Specyfikacjie technicznej wykonania i odbioru robót – branża: drogowa, sanitarna i elektryczna,

- Opinia geotechniczna,

- Projekt wykonawczy usunięcia  drzew i krzewów,

- Uzgodnienia, opinie i warunki techniczne.

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

- Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

- wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- roboty towarzyszące /w tym zabezpieczenia istniejącej sieci, w tym poprzez rury osłonowe, usunięcie ew. kolizji z istniejącym uzbrojeniem, docieplenie wodociągu/,

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym:

- pomiarowe,

- rozbiórkowe, w tym rozebranie nawierzchni jezdni wraz z podbudową, krawężników wraz z ławą,  obrzeży, nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach i zjazdach,

- demontaż istniejących przykanalików i wpustów ulicznych,

- demontaż istniejącego oznakowania,

- wycinka i usunięcie drzew, pni  i krzewów wraz z wywiezieniem,

- roboty ziemne, w tym:

- wykonanie wykopów pod elementy odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz koryta pod poszczególne elementami drogi,

- zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów,

- odwodnienie wykopów,

- transport gruntu,

- odwodnienie, w tym:

- wykonanie odcinka sieci i przykanalików z podłączeniem do studni ściekowych i rewizyjnych,

- wykonanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych wraz z niezbędnym wyposażeniem,

- umocnienie wykopów,

- wykonanie wideo inspekcji kanału,

- przebudowa oświetlenia ulicznego, w tym:

- wymiana opraw oświetlenia ulicznego,

- montaż oświetlenia:

  - układanie kabli,

  - montaż uziomów,

  - montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami i niezbędnym wyposażeniem,

- roboty drogowe, w tym:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- podbudowa jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,

- podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie,

- frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna i wiążąca,

- ustawienie krawężników  ulicznych i obrzeży betonowych,

- nawierzchnia  z kostki brukowej zatok i zjazdów, chodniki z betonowych płyt chodnikowych i betonowej kostki brukowej,

- nawierzchnia zatok  i zjazdów z kostki granitowej oraz chodników z płyt kamiennych wraz z krawężnikami  i opornikami kamiennymi,

UWAGA: w Al. 1 Maja przewiduje się:

Zatoki postojowe ograniczone krawężnikami kamiennymi prostymi, ulicznymi15x35x100 ustawionymi na podsypce cem-piaskowej grubości 3 cm oraz ławie  z oporem z betonu C8/10.Światło  krawężnika 10 cm. Zaprojektowano następujące konstrukcje zatok postojowych:

- kostka granitowa cięta, szara, grubości 8/10cm,

- podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 klasa C8/10 wg 15-2010 grubości 15 cvm,

- warstwa odsączająca z pospółki grubości 10 cm.

Chodniki – konstrukcja:

- płyta granitowa 40x40x6 cm płomieniowa z granitu strzegomskiego w kolorze szarym,

- podsypka cementowo-piaskowa grb. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm.

Chodniki ograniczone od terenów zielonych opornikami granitowymi ciętymi o wymiarach 10x20cm ustawione na podsypce cem-piaskowej grub. 5 cm.

Zjazdy – konstrukcja:

- kostka granitowa cieta, szara grubości 8/10cm,

- podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 klasa C8/10 wg WT5-2010 grubości 5cm,

- warstwa odsączająca z pospółki grubości 10 cm.

/kostka granitowa  ma być cięta od góry, boki mogą być łupane/,

- inne roboty, w tym:

- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu w tym oznakowanie pionowe i poziome ulicy,

- regulacja wysokościowa urządzeń  infrastruktury w ulicach objętych zadaniem zgodnie z zaleceniami właścicieli sieci, w tym skrzynki zasów ulicznych, przyłączy domowych i hydrantowych dostosować do nowych rzędnych drogowych,   skrzynki zlokalizowane w poboczu należy dodatkowo zabezpieczyć betonową płytą systemową, na sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać regulację wysokościową do rzędnych projektowanych :

- studni od nr 1 do nr 5 w Al. 1 Maja  betonowych, średnicy wewnętrznej studni  1200 mm,

- studni od nr 6 do nr 9 w ul. Konstytucji 3 Maja betonowych, średnicy wewnętrznej studni 1200 mm,

uwzględniając  na  w/wym  studniach pierścienie odciążające i płyty nastudzienne (9 kpl.) oraz włazy kanałowe żeliwne  klasy odpowiadającej planowanemu obciążeniu ruchem kołowym.

- wykonanie trawników,

- zabezpieczenie nadzoru ze strony właścicieli sieci kolidującej z zadaniem,

- uporządkowanie terenu objętego robotami, w tym zabezpieczenie istniejącego drzewostanu,

- przeprowadzenie wymaganych prób, sprawdzeń, badań i pomiarów,

- wykonanie prac pielęgnacyjnych wszystkich drzew w obrębie inwestycji,

- dodatkowy zakres określony w pkt. III.

Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i urządzeń, zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa  dokumentacja projektowa o których mowa w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia.

- Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne 
w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę na jego koszt infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci wynikającymi z warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej . W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich  wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy konieczności wykonania dodatkowych prac zabezpieczających sieć gazową, np. przebudowa sieci gazowej, montaż lub podniesienie skrzynek sączków węchowych do poziomu projektowanej nawierzchni, przedłużenie rur ochronnych, obniżenie posadowienia sieci gazowej, Wykonawca zleci  wykonanie tych prac Gazowni ponosząc z tego tytułu koszty .

- Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych zgodnie z zaleceniami ich właścicieli  na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót , przy czym Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej wymaganej na czas odbiorów branżowych .

- Wywózna bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Powiadomienie co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót instytucje, właścicieli/użytkowników lokali usługowych i mieszkańców przyległych posesji poprzez pisemne ogłoszenia o planowanych pracach i utrudnieniach, w tym zapewnienie swobodnego dostępu interesantom do budynku Sądu Rejonowego i lokali użytkowych, wiernym do kościoła św. Józefa oraz mieszkańcom przyległych posesji.

- Powiadomienie pisemnie co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Kozienicką Gospodarkę Komunalną z siedzibą przy ul. Przemysłowej 15 o planowanym terminie rozpoczęcia robót i utrudnieniach z tym związanych. Wykonawca ma obowiązek współpracować 
i koordynować z KGK roboty w celu realizacji przez KGK remontu sieci i przyłączy oraz odbioru śmieci a także ma obowiązek zapewnić dojazd  do posesji przylegających do realizowanych  ulicy oraz zapewnić mieszkańcom i instytucjom  przyległych posesji  bezproblemowy do nich dojazd i dojście.

- Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia pasa drogowego w trakcie prowadzonych robót Kozienickiej Gospodarce Komunalnej w Kozienicach i koordynowanie tych robót w celu wykonania rozbudowy oraz remontów sieci ciepłowniczej i sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami. W ramach przekazanego pasa Wykonawca uzgodni zasady i warunki realizacji robót bezpośrednio z KGK w Kozienicach lub z Wykonawcą działającym w ich imieniu.

Szczegółowy zakres prac w zakresie sieci c.o. dostępny jest na stronie internetowej http://www.kgkkozienice.pl/index.php?s=artykul&id=6&rok=2018.

- Odtworzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót,

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Dokonanie odbiorów branżowych robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonanie gwarancyjnych przeglądów technicznych.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria  pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i  usunięcia ewentualnych kolizji  oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem archeologicznym przerwać prace, przy użyciu dostępnych  środków zabezpieczyć ten przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Na życzenie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej dokumentacji przebiegu budowy w formie fotograficznej i przekazywania jej zamawiającemu w formie elektronicznej  podczas odbiorów częściowych.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- Roboty będą prowadzone w czynnym terenie. Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd  ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami i zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, mieszkańców jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  mają  obowiązek sporządzić niezbędne dokumenty dla Zamawiającego w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów oraz przedstawiania płatności 
z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do innych instytucji przez Zamawiającego,  wykonywanie innych czynności nie wymienionych w SIWZ które będą konieczne do prawidłowej realizacji finansowania ze środków zewnętrznych  zabezpieczających interesy Zamawiającego, zobowiązani są udostępnić wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień a także wydać na pierwsze pisemne żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza  siedzibą Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania ) zgodnie z  wymaganiami tych instytucji.

- Opis stanu istniejącego.

Projektowane zadanie obejmuje  część ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego, Aleje 1 Maja  i  sięgacze w ul. 15 Stycznia (dz. Nr 3259 i 3261) wraz z infrastrukturą. Całość przebudowy zlokalizowana jest w istniejących pasach drogowych dróg gminnych.

- Istniejący objęty zadaniem odcinek ulicy Konstytucji 3 Maja posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 11,30m do 11,50m ograniczoną krawężnikami. Po obu stronach jezdni zlokalizowane są pasy zieleni i chodniki. Ulica tworzy skrzyżowania z ul. Radomską (dr. krajową nr 48) oraz ul. Kochanowskiego i Aleją 1 Maja. Ruch na ulicy dwukierunkowy, ulica oświetlona.

- Istniejąca Aleja 1 Maja  posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 7,00m ograniczoną krawężniaki. Po obu stronach jezdni zlokalizowane są   pasy zieleni, zatoki postojowe i chodniki. Ulica tworzy skrzyżowanie z ul. Warszawską (dr. krajową) oraz ulicami 15 Stycznia i Konstytucji 3 Maja. Ulica jednokierunkowa.

- Istniejące sięgacze w ul. 15 Stycznia (dz. Nr 3259 i 3261) są nieprzejezdne bez włączenia do drogi krajowej nr 48, posiadają jezdnię o szerokości 5,00m z obustronnymi chodnikami i oświetleniem ulicznym.

W bezpośrednim otoczeniu planowanej przebudowy  ulic zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna, lokale usługowe, Sąd Rejonowy, bud użytkowany jako Muzeum Regionalne, Kościół św. Józefa. W trakcie prowadzonych prac GDDKiA w Warszawie realizowała będzie rozbudowę DK 48 na odcinku od ul. 1 – go Maja do skrzyżowania z Radomską, dalej Radomską do ronda koło straży i od ronda koło straży do ul. Legionów /ul. Głowaczowska/.