# OPINIA  GEOTECHNICZNA

Temat:		rozpoznanie podłoża gruntowego dla potrzeb

wykonania nawierzchni drogowej

Miejscowość:	Kozienice ul. Konstytucji 3 Maja

Województwo:	mazowieckie

Zleceniodawca:     Biuro Projektowo-Usługowe DROGAN

ul. Szczecińska 78/1 26-600 Radom

Opracował				Kierownik Pracowni

inż. Jacek Oleksik

upr. 070707

inż. Piotr Kapel

upr. 050866, 10052

Radom, marzec 2017r

## SPIS TREŚCI

- Cel i zakres opracowania....................................................3

- Geotechniczna Charakterystyka Terenu.............................4

- Wnioski...............................................................................6

### SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

  - Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000

  - Profile geotechniczne

  - Przekrój geotechniczny

  - Parametry geotechniczne gruntów

## CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze ma na celu ocenę warunków gruntowo – wodnych w podłożu projektowanej nawierzchni drogowej przy ul. Konstytucji 3 Maja w Kozienicach.

Dla potrzeb oceny warunków gruntowo-wodnych wykonano 4 otwory geotechniczne do głębokości 2,0m. Średnica otworu φ85mm. W trakcie wiercenia dokonywano oceny stopnia zagęszczenia gruntów piaszczystych

Lokalizacja otworów oraz rzędne ustalone zostały zgodnie z mapą

w skali 1 :500.

Prace terenowe wykonano w marcu 2017 roku.

Dokumentację niniejszą opracowano zgodnie:

- z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa                                i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.

- Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych                          i mostowych” Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Warszawa 1998r.

## GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Na terenie prowadzonych prac grunty rodzime wykształcone są w postaci piasków pochodzenia rzecznego.

Grunty piaszczyste wykształcone są w postaci piasków drobnych średnio zagęszczonych ID=0,50.

Na gruntach rodzimych stwierdzono cienką warstwę asfaltu 1-6cm, miejscami odsłonięty kamień polny. Poniżej asfaltu występuje warstwa                   z kamienia polnego, jedynie w otworze nr 1 stwierdzono kruszywo łamane                i destrukt. Dalej stwierdzono nasyp piaszczysty.

Pierwszy poziom wód w utworach czwartorzędowych, w obrębie terenu robót, związany jest z piaskami rzecznymi. W trakcie wykonywania wierceń  nie stwierdzono  wody gruntowej do gł. 2,0m ppt.

Metodyka określania parametrów geotechnicznych

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego określono na podstawie badań polowych „in situ”.

Podział gruntów na warstwy geotechniczne.

Zespoły geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normą PN-81/B-03020.

Warstwa I – warstwy istniejącej nawierzchni drogowej, zgodnie z zał. profilami geotechnicznymi. Pod warstwą nasypów stwierdzono występowanie utworów rodzimych.

Warstwa II –grunty piaszczyste pochodzenia rzecznego, wykształcone jako piaski drobne średnio zagęszczone ID=0,50.

Parametry geotechniczne gruntów rodzimych przedstawiono na załączniku nr 4. Stopień plastyczności IL określono wg metody A (PN-81B-03020), polegającej na bezpośrednim oznaczeniu wartości za pomocą badań polowych lub laboratoryjnych gruntów, pozostałe parametry oznaczono wg metody B (PN-81B-03020),czyli skorelowano IL z pozostałymi parametrami. Zależności korelacyjne przedstawione zostały w tabl. 1,2,3,4,5 w PN-81/B-03020.

Według Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych piaski zaliczono do gruntów niewysadzinowych. Piaski drobne średnio zagęszczone zaliczone są do grupy nośności G31.

### WNIOSKI

  - Grunty rodzime występujące pod warstwą nasypów to piaski drobne średnio zagęszczone ID=0,50.

  - W trakcie wykonywania wierceń nie stwierdzono wody gruntowej do gł. 2,0m ppt.

  - Obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

  - Głębokość strefy przemarzania hz=1,0m ppt.