# OPINIA  GEOTECHNICZNA

Temat:		rozpoznanie podłoża gruntowego dla potrzeb

wykonania nawierzchni drogowej

Miejscowość:	Kozienice ul. Serdeczna

Województwo:	mazowieckie

Zleceniodawca:     Biuro Projektowo-Usługowe DROGAN

ul. Szczecińska 78/1 26-600 Radom

Opracował				Kierownik Pracowni

inż. Jacek Oleksik

upr. 070707

inż. Piotr Kapel

upr. 050866, 10052

Radom, marzec 2017r

## SPIS TREŚCI

- Cel i zakres opracowania....................................................3

- Geotechniczna Charakterystyka Terenu.............................4

- Wnioski...............................................................................6

### SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

  - Mapa dokumentacyjna w skali 1: 2000

  - Profile geotechniczne

  - Przekrój geotechniczny

  - Parametry geotechniczne gruntów

## CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze ma na celu ocenę warunków gruntowo – wodnych w podłożu projektowanej nawierzchni drogowej przy ul. Serdecznej                         w Kozienicach.

Dla potrzeb oceny warunków gruntowo-wodnych wykonano 5 otworów geotechnicznych do głębokości 2,0m. Średnica otworu φ85mm. W trakcie wiercenia dokonywano oceny stopnia zagęszczenia gruntów piaszczystych

Lokalizacja otworów oraz rzędne ustalone zostały zgodnie z mapą

w skali 1 :500.

Prace terenowe wykonano w marcu 2017 roku.

Dokumentację niniejszą opracowano zgodnie:

- z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa                                i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.

- Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych                          i mostowych” Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Warszawa 1998r.

## GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Na terenie prowadzonych prac grunty rodzime wykształcone są w postaci piasków pochodzenia rzecznego oraz lokalnie piasków organicznych.

Grunty piaszczyste wykształcone są w postaci piasków drobnych średnio zagęszczonych ID=0,50. W otworze nr 2 stwierdzono zwiększona miąższość gruntów nasypowych, pod nasypem stwierdzono piaski organiczne w stanie średnio zagęszczonym ID=0,40.

Na gruntach rodzimych stwierdzono: w otworach nr 5 i nr 4 asfalt 2-3cm, poniżej kruszywo łamane. Kruszywo stwierdzono od powierzchni                         w otworach nr 1,2,3. Ponadto w otworach 3,4,5 pod kruszywem występuje warstwa nasypowa z dachówki ceramicznej a w otworach nr 1,2 pod warstwą kruszywa występuj humus.

Pierwszy poziom wód w utworach czwartorzędowych, w obrębie terenu robót, związany jest z piaskami rzecznymi. W trakcie wykonywania wierceń  stwierdzono występowanie wody gruntowej na gł. 0,5-1,7m ppt.

Metodyka określania parametrów geotechnicznych

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego określono na podstawie badań polowych „in situ”.

Podział gruntów na warstwy geotechniczne.

Zespoły geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normą PN-81/B-03020.

Warstwa I – warstwy istniejącej nawierzchni drogowej, zgodnie z zał. profilami geotechnicznymi. Pod warstwą nasypów stwierdzono występowanie utworów rodzimych.

Warstwa II – grunty piaszczyste pochodzenia organicznego, wykształcone jako piaski organiczne średnio zagęszczone ID=0,40. Stwierdzone jedynie w otworze nr 2.

Warstwa III – grunty piaszczyste pochodzenia rzecznego, wykształcone jako piaski drobne średnio zagęszczone ID=0,50.

Parametry geotechniczne gruntów rodzimych przedstawiono na załączniku nr 4. Stopień plastyczności IL określono wg metody A (PN-81B-03020), polegającej na bezpośrednim oznaczeniu wartości za pomocą badań polowych lub laboratoryjnych gruntów, pozostałe parametry oznaczono wg metody B (PN-81B-03020),czyli skorelowano IL z pozostałymi parametrami. Zależności korelacyjne przedstawione zostały w tabl. 1,2,3,4,5 w PN-81/B-03020.

Według Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych piaski zaliczono do gruntów niewysadzinowych. Piaski drobne średnio zagęszczone zaliczone są do grupy nośności G31.

### WNIOSKI

  - Grunty rodzime występujące pod warstwą nasypów to piaski drobne średnio zagęszczone ID=0,50 oraz lokalnie piaski organiczne średnio zagęszczone ID=0,40

  - W trakcie wykonywania wierceń  stwierdzono występowanie wody gruntowej na gł. 0,5-1,7m ppt.

  - Obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

  - Głębokość strefy przemarzania hz=1,0m ppt.