# OPINIA  GEOTECHNICZNA

Temat:		rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

dla potrzeb budowy drogi od drogi nr 79 wzdłuż

terenów Lasów Państwowych w Chinowie

Powiat:		kozienicki

Województwo:	mazowieckie

Zleceniodawca:     Biuro Projektowo-Usługowe DROGAN

ul. Szczecińska 78/1 26-600 Radom

Dokumentator                                           Kierownik Pracowni

inż. Jacek Oleksik

upr. 070707

inż. Piotr Kapel

upr.  10052,  050866

Radom, maj  2015 rok

## SPIS TREŚCI

- Cel i zakres opracowania............................................................3

- Położenie geograficzne, morfologia i hydrografia......................3

- Budowa geologiczna...................................................................4

- Warunki hydrogeologiczne.........................................................4

- Charakterystyka geotechniczna...................................................5

- Wnioski.......................................................................................6

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

  - Mapa dokumentacyjna w skali 1: 2000

  - Profile geotechniczne

  - Przekrój geotechniczny

  - Parametry geotechniczne gruntów

## CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu ocenę warunków gruntowo – wodnych w podłożu projektowanej nawierzchni drogowej w miejscowości Chinów.

W celu wykonania zadania geologicznego wykonano cztery odwierty geotechniczne do głębokości 2,0 m każdy.

W trakcie wiercenia dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych gruntów.

Prace terenowe wykonano pod nadzorem inż. Piotra Kapla w maju 2015 roku.

Dokumentację niniejszą opracowano zgodnie:

- z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.

- „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Warszawa 1998r.

- POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren prac leży na północ od Kozienic i znajduje się w miejscowości Chinów wzdłuż terenów Lasów Państwowych.

Lokalizacja zgodnie z załączoną mapą dokumentacyjną.

Pod względem geograficznym teren leży w południowo-wschodniej części Niziny Środkowo-Mazowieckiej.

Teren leży w obrębie zlewni rzeki Wisły na tarasie nadzalewowym.

Rzędne terenu 118,3 do 119,0m npm.

### BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren inwestycji leży w obrębie niecki brzeżnej, w jej części środkowej, czyli niecki warszawskiej.

Podłoże podczwartorzędowe to utwory trzeciorzędu.

Utwory trzeciorzędowe to gezy, margle, wapienie i piaskowce glaukonitowe paleocenu, iły, mułki i piaski kwarcowo-glaukonitowe oligocenu a także iły, mułki i piaski kwarcowe miocenu. Miąższość utworów trzeciorzędu szacuje się na kilkadziesiąt metrów.

Utwory czwartorzędowe, to piaski rzeczne tarasu nadzalewowego rzeki Wisły wykształcone jako piaski drobne średnio zagęszczone ID=0,60. Od powierzchni na gruntach rodzimych zalega cienka warstwa nasypów zbudowanych z kruszywa łamanego oraz w otworze nr 4 cienka warstwa humusu.

### WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonie Kozienic występują trzy poziomy wodonośne: czwartorzędowy, trzeciorzędowy i kredowy. Poziom kredowy i trzeciorzędowy nie mają żadnego praktycznego znaczenia dla niniejszego opracowania. Poziom czwartorzędowy występuje w piaskach rzecznych i związany jest hydraulicznie z wodami rzeki Wisły.

Wodę gruntową stwierdzono na głębokości 1,6-1,8m w postaci swobodnego zwierciadła. Mogą wystąpić sezonowe wahania położenia zwierciadła wody gruntowej.

- CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego wyznaczono na podstawie badań polowych („in situ”). W zakresie tych badań poza analizą makroskopową rodzaju i stanu gruntu. Parametry geotechniczne gruntów sypkich określono na podstawie oporów wiercenia.

Zespoły geologiczno – genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami normy PN-81/B-3020.

Charakterystyka wydzieleń geotechnicznych.

Warstwa I –  nasyp zbudowany z kruszywa łamanego oraz  humus, zalega do głębokości 0,1-0,2m ppt.

Warstwa II –  rzeczne utwory piaszczyste wykształcone jako piaski drobne średnio zagęszczone ID = 0,60

Parametry geotechniczne na załączniku Nr 4. Stopień zagęszczenia ID określono wg metody A (PN-81B-03020), polegającej na bezpośrednim oznaczeniu wartości za pomocą badań polowych lub laboratoryjnych gruntów, pozostałe parametry oznaczono wg metody B (PN-81B-03020), czyli skorelowano ID z pozostałymi parametrami. Zależności korelacyjne przedstawione zostały w tabl. 1,2,3,4,5 w PN-81/B-03020.

Według Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych piaski zaliczono do gruntów niewysadzinowych i należy je zaliczyć do grupy nośności G1.

Ponadto należy przyjąć własność filtracyjną nawierconych piasków drobnych jako średnią ( wg. Pazdry), współczynnik filtracji piasków drobnoziarnistych określono w granicach k= 10-4 - 10-5 m/s, do dalszych obliczeń należy przyjąć wartość niższą.

- WNIOSKI

  - Warunki gruntowe należy uznać za proste.

  - Obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

  - Wodę gruntową stwierdzono w postaci swobodnego zwierciadła na głębokości 1,6-1,8m ppt.

  - Należy przyjąć wartość współczynnika piasków k=10-5 m/s, możliwe jest wprowadzenie wód opadowych do gruntu.

  - Podłoże gruntowe ( warstwę filtracyjną) stanowią piaski drobne średnio zagęszczone.

  - Głębokość strefy przemarzania hz = 1,0