CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest:

budowa sali sportowej i łącznika przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach, wraz 
z wyposażeniem obiektu oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej i towarzyszącej. Zamierzenie zlokalizowane jest na działce nr 2203/21. Dokumentacja projektowa  obejmuje:

- budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem, jednokondygnacyjnej,  o wymiarach 63,54 
x 29,98 m i parametrach technicznych obiektu:

- kubaturze - 11 725,00 m3,

- pow. zabudowy – 1 585,37 m2,

- pow. całkowitej – 2 675,52 m2,

- pow. użytkowej – 1 711,77 m2,

- wysokości zabudowy – 12,92 m,

- liczbie kondygnacji nadziemnych – 1,

- budowę zjazdu od ul. Sportowej, chodników i drogi pożarowej,

- budowę przyłączy oraz instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz energii elektrycznej,

- przebudowę boiska zewnętrznego do koszykówki,

- montaż małej architektury,

- dostawę wyposażenia.

- Funkcja obiektu – zajęcia w zakresie  wychowania fizycznego.

- Istniejące uwarunkowania – dla zrealizowania inwestycji Zamawiający posiada Decyzję Nr 71/2019 z dnia 14.02.2019 r. wydaną przez Starostę Kozienickiego zatwierdzającą projekt budowlany 
i udzielającą prawomocnego pozwolenia na budowę.

- W ramach realizacji zadania inwestycyjnego oraz jego wyceny należy uwzględnić:

Uwaga:

- Gmina Kozienice wykonała niżej opisany zakres robót z dokumentacji projektowej którego nie należy wyceniać:

- roboty rozbiórkowe, w tym wycinka i usunięcie drzew, pni  i krzewów,

- roboty ziemne - wykonanie wykopów pod ławy i stopy fundamentowe, zasypanie wraz                    z zagęszczeniem wykopów,

- wykonanie fundamentów  - ławy, stóp i murów fundamentowych,

- Przebudowa sieci podziemnych:

- usunięcie kolizji  istniejących kabli energetycznych średniego i niskiego napięcia w całości,

- usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej- usunięto tylko kolizje /należy wykonać - komorę ciepłowniczą w całości, prace ziemne zasypowe i odtworzeniowe/,

- deszczówka – ułożone rurociągi i zamontowane studnie rewizyjne bez włazów, pokryw 
i regulacji - na ok. 80% / wykonać, brakuje wpięcie w ulice ok. 25 mb/,

- kanalizacja sanitarna wykonana pod ziemią + studnia betonowa Ø 1200 /wykonać pokrywę i regulacje/,

- przyłącze wody wykonane w całości,

- roboty budowlane - część niska budynku wraz z łącznikiem;

- stan surowy otwarty, ocieplenie attyk styropianem, siatką i klejem  /wykonać konstrukcję dachu i pokrycia, przebicia w łączniku do części istniejącego budynku,

- instalacja elektryczna wysokprądowa / okablowanie wykonano 80%, koryta kablowe metalowe – 85% wykonano/,

- kanalizacja pod posadzką w 100%,

- na całej przestrzeni wykonany „chudziak”,

- ocieplenie ścian fundamentowych  zabezpieczone folią kubełkową,

- roboty budowlane - część wysoka budynku – sala z zapleczem

- ściana nośna frontowa Rys. KW7a widok 1-1 wykonano do poziomu 5,99– stan surowy,

brakuje trzech słupów nr II-S1, II-S6, II-S4 od wysokości 2,90 do 5,99,

- ściana nośna wewnętrzna pomiędzy salą a zapleczem  Rys. KW7b widok 2-2 wykonano do poziomu +2,90 – stan surowy,

- ściana nośna tylna od zaplecza z otworami okiennymi Rys. KW7c widok 3-3 wykonana do poziomu +6,50 – stan surowy / trzpienie i wieniec niezabetonowane/,

- ściana szczytowa zewnętrzna Rys. KW7d widok 4-4 wymurowana do poziomu +2,90 w całości, do poziomu +6,50 wymurowane ściany w 90% bez słupów,

- ściana szczytowa pomiędzy częścią niską a wysoką Rys. KW7e widok 5-5 wykonana do poziomu +6,50m bez dwóch słupów

- szacht windowy wymurowany do poziomu 6,50 w 80%, brak konstrukcji żelbetowej od poziomu 2,90 do 6,50,

- klatki schodowe szt. 2 w całości – stan surowy,

- trybuny w całości – stan surowy,

- instalacja elektryczna wysokprądowa / okablowanie wykonano - 30%, koryta kablowe metalowe – 45% wykonano/,

- na całej przestrzeni wykonany „chudziak”,

- ocieplenie ścian fundamentowych  zabezpieczone folią kubełkową w całości,

- w wycenie należy dodatkowo uwzględnić:

- Przy wykonaniu przebić do istniejącej części szkoły w łączniku uwzględnić nadproża żelbetowe oraz roboty towarzyszące tj. odtworzenie tynków, roboty malarskie; oraz uwzględnić roboty odtworzeniowe w starej sali gimnastycznej po montażu nowych okien i zamurowaniu części starych. Nowe okna otwierane z poziomu posadzki.

- przy wpięciu instalacji c.o. do istniejącej części szkoły uwzględnić wszelkie prace towarzyszące odtworzeniowe.

- Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

- Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku PSP nr 3 w Kozienicach o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu – architektura i konstrukcja,

- Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku PSP nr 3 w Kozienicach o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu,

- Projekt budowlany usunięcia kolizji  istniejących kabli energetycznych średniego i niskiego napięcia które występują w związku z planowaną inwestycją budowy Sali gimnastycznej przy szkole PSP nr 3 w Kozienicach,

- Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku PSP nr 3 w Kozienicach o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu – instalacje elektryczne,

- Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku PSP nr 3 w Kozienicach o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu – instalacje sanitarne,

- Projekt budowlany przebudowy sieci ciepłowniczej dla inwestycji przebudowy  i rozbudowy budynku PSP nr 3 w Kozienicach o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu,

- Projekt budowlany zjazdu indywidualnego,

- Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku PSP nr 3 w Kozienicach o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu – wyposażenie wnętrz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

- Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

- wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- roboty towarzyszące /w tym zabezpieczenia istniejącej sieci, usunięcie ew. kolizji z istniejącym uzbrojeniem/,

- roboty budowlano-montażowe, w tym:

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne,

- montaż nadproży,

- deskowanie, zbrojenie, betonowanie słupów, belek, wieńcy, schodów, stropów, szybu windowego,

- dach, w tym:

- montaż elementów więźby dachowej,

- wykonanie pokrycia dachu,

- izolacja cieplna, przeciwdźwiękowa, przeciwwilgociowa,

- montaż obróbek blacharskich, rur i rynien spustowych,

- montaż stolarki,

- podłogi i posadzki,

- roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne,

- zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowego, sprawnego technicznie, kompletnego wyposażenie obiektu zgodnie z przyjętym w dokumentacji projektowej zakresem  w tym  urządzeń i innych ruchomych  elementy wyposażenia oraz elementów pomocniczych pozwalających na prawidłowe użytkowanie danego sprzętu, urządzenia, wyposażenia,

- dostawa i montaż elementów p.poz.,

- wykonanie boiska do koszykówki,

- roboty w zakresie zagospodarowania terenu – roboty drogowe, mała architektura,  ogrodzenie, nasadzenia,

- roboty instalacyjne, w tym:

- hydrantowa,

- wod-kan,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacja i klimatyzacja,

- przyłącza i sieci, w tym kan. deszczowej i sanitarnej, wodociągowe, przebudowa sieci ciepłowniczej,

- instalacje elektryczne silnoprądowe i niskoprądowe,

- inne roboty, w tym:

- zabezpieczenie nadzoru ze strony właścicieli sieci kolidującej z zadaniem,

- uporządkowanie terenu objętego robotami,

- przeprowadzenie wymaganych prób, sprawdzeń, badań i pomiarów,

- wykonanie prac pielęgnacyjnych wszystkich drzew w obrębie inwestycji,

- przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i konserwacji oraz karty gwarancyjne w języku polskim dla każdej jednostki dostarczonej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- przeglądy gwarancyjne,

- konserwacja, serwisowanie sprzętu, urządzeń i wyposażenia w okresie rękojmi i gwarancji,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

- dodatkowy zakres określony w pkt. III.

Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i urządzeń, zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa o których mowa w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia.

- Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

UWAGA: Wykonawca  musi zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do PSP Nr 3.

- Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych zgodnie z zaleceniami ich właścicieli  na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjna bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu w tym wykazy zmian gruntowych. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót , przy czym Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej wymaganej na czas odbiorów branżowych .

- Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Powiadomienie co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Dyrekcję PSP Nr 3 
i mieszkańców przyległych posesji poprzez pisemne ogłoszenia o planowanych pracach 
i utrudnieniach, w tym zapewnienie swobodnego dostępu mieszkańcom przyległych posesji.

- Zorganizowanie zaplecza budowy wyposażonego w sprzęt informatyczny /komputer i drukarka/ 
w celach organizowania narad na budowie.

- Odtworzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót,

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Dokonanie odbiorów branżowych robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonanie gwarancyjnych przeglądów technicznych.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria  pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów, w szczególności na każde żądanie Inwestora,

- W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób całodobowe bezpieczeństwo uczniom, mieszkańcom, użytkownikom pasów drogowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i usunięcia ewentualnych kolizji oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- Na każde żądanie Zamawiającego zgodnie z jego wymaganiami Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej dokumentacji przebiegu budowy w formie fotograficznej i przekazywania jej zamawiającemu w formie elektronicznej  podczas odbiorów częściowych oraz  raportowania postępu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do nanoszenia na bieżąco w dokumentacji projektowej wszelkich zmian dokonywanych w trakcie budowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania w czystości wyjazdów z terenu budowy na ulice, a po zakończeniu robót uporządkowania na swój koszt terenu, na którym prowadzone były prace oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulic sąsiadujących 
z inwestycją,

- Wykonawca ponosi koszty zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót objętych zamówieniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnego rozruchu technologicznego wszystkich urządzeń podlegających rozruchowi technologicznemu i uzyskania od właściwych organów wymaganych zaświadczeń o sprawności urządzeń, przewodów i instalacji oraz  do wykonania wszelkich pomiarów zamontowanych systemów i urządzeń oraz raportów z badań systemów i urządzeń,

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń, sprzętu, instalacji i sieci,

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania budynku,

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia bieżącego serwisu i pomocy technicznej dla zainstalowanych systemów budynku,

- Wykonawca ma obowiązek przeniesienia na Zamawiającego własności egzemplarzy opracowania dokumentacji dotyczącej robót zamiennych lub równoważnych, o ile zajdzie potrzeba wykonania takich projektów oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonanego dzieła, w tym praw do wykonywania zależnych praw autorskich, wyłącznego wykorzystania opracowań zgodnie z przeznaczeniem oraz prawa do utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu utworem i jego rozpowszechniania.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- UWAGA: Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie i terenie. Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd  ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń oraz prowadzić roboty w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z inwestycją. Wszelkie prace musza zostać uzgodnione z Dyrektorem Szkoły z zapewnieniem funkcjonowania szkoły.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- wykona trwałe i pełne wygrodzenie placu budowy. Obsługa placu budowy musi być realizowana przez nowo projektowany zjazd z ul. Sportowej i drogi,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią 
i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami i zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, mieszkańców jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  mają  obowiązek sporządzić niezbędne dokumenty dla Zamawiającego w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów oraz przedstawiania płatności 
z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do innych instytucji przez Zamawiającego,  wykonywanie innych czynności nie wymienionych w SIWZ które będą konieczne do prawidłowej realizacji finansowania ze środków zewnętrznych  zabezpieczających interesy Zamawiającego, zobowiązani są udostępnić wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień a także wydać na pierwsze pisemne żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza  siedzibą Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania ) zgodnie z  wymaganiami tych instytucji.

- Opis stanu istniejącego.

Projektowane zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej  na działce nr 2203/21 przy ul. Konarskiego w Kozienicach wraz z infrastrukturą.

Z dokumentacji projektowej wykonano: roboty ziemne i rozbiórkowe; kolizje istniejących sieci, stan surowy otwarty części niskiej budynku bez konstrukcji dachu i pokrycia oraz w części wysokiej budynku do poziomu +2,90m na całości wykonano ściany łącznie z słupami i wieńcem oraz częściowo wymurowano ściany i zbrojenie słupów do poziomu 6,50.

Istniejący teren jest częściowo zabudowany, zagospodarowany i ogrodzony. Dojazd do projektowanego budynku zapewniony jest istniejącym zjazdem od ul. Konarskiego oraz od ul. Sportowej.  Na działce zlokalizowany jest czterokondygnacyjny budynek PSP Nr 3 , ponadto na działce znajduje się  droga dojazdowa, miejsce składowania odpadów stałych, dwa boiska sportowe oraz bieżnia. Teren inwestycji jest płaski, porośnięty zielenią wysoką i niską. Obiekt zlokalizowany jest przy drogach kategorii gminnej 
i wewnętrznej.

W bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna.