CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Zdziczów i Bohaterów Studzianek w obrębie skrzyżowania z ul. Jeziorną i Krasickiego w Kozienicach”

I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Przebudowa ulicy Zdziczów i Bohaterów Studzianek w obrębie skrzyżowania z ul. Jeziorną i Krasickiego wraz z wykonaniem stałej organizacji ruchu – zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym na przebudowę ulicy Zdziczów i Bohaterów Studzianek w obrębie skrzyżowania z ul. Jeziorną i Krasickiego w Kozienicach i projektem zmiany stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych w m. Kozienice w zakresie jak na rys. Nr 2 (obiekt: ulice Bohaterów Studzianek, Jeziorna, Krasickiego, Zdziczów w Kozienicach),

2) Wykonanie stałej organizacji ruchu w ul. Krasickiego wyłącznie w zakresie oznakowania ciągu pieszo-rowerowego – w zakresie jak w przedmiarze robót P2,

3) Wykonanie stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania ul. Bohaterów Studzianek na odcinku od drogi krajowej nr 79 (ul. Warszawska) do skrzyżowania z ulicą Jeziorną – zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych w m. Kozienice w zakresie jak na rys. Nr 1 (obiekt: ulice Bohaterów Studzianek, Gruszczyńskiej, Ogrodowa w Kozienicach)

4) Wykonanie stałej organizacji ruchu w ul. Jeziornej  w zakresie oznakowania i poszerzenia na łuku jezdni w ul. Jeziornej – zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu  dla dróg gminnych w zakresie jak na rys. Nr 3 i 4 (obiekt: ul. Jeziorna w Kozienicach)

5)  Zakres robót, o którym mowa w pkt. 1-4 określa przedmiar robót (oznaczony nr P1 i P2), w tym:

a) przedmiar P1 poz. 1-40 dotyczy pkt. 1 jw.,

b) przedmiar P1 poz. 41-52 dotyczy pkt. 3-4 jw.

c) przedmiar P1 poz. 53-57 dotyczy pkt. 1-4 jw.

d) przedmiar P2 poz. 1-7 dotyczy pkt. 2 jw.

Zbiorczy przedmiar robót P1 i P2 stanowi element pomocniczy mający za zadanie ułatwić Wykonawcy sporządzenie kalkulacji ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wymagania i warunki określone w dokumentacji projektowej, SST i SIWZ oraz inne uwarunkowania wg Wykonawcy mogące mieć wpływ na cenę oferty.

2. Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe, remontowe,

- Usunięcie pozostałości po rozbiórce (usunięcie z terenu budowy i utylizacja zgodnie z przepisami w zakresie i na koszt Wykonawcy),

- Wycięcie drzew i usunięcie pozostałości po wycięciu drzew: karpy, gałęzie, dłużyce (usunięcie z terenu budowy i utylizacja zgodnie z przepisami na koszt Wykonawcy)

- Roboty ziemne,

- Odwodnienie korpusu drogowego – wykonanie przykanalików i studzienek ściekowych ulicznych,

- Ustawienie krawężników, obrzeży betonowych,

- Wykonanie podbudowy z mieszanki CBGM i kruszywa łamanego,

- Wykonanie nawierzchni chodników i ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej,

- Wykonanie nawierzchni wysp dzielących i powierzchni wyniesionych z kostki brukowej betonowej,

- Wykonanie wzmocnienia nawierzchni siatką z włókien szklanych do zbrojenia warstw asfaltowych,

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W i AC11S 50/70,

- Wykonanie stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- Roboty dodatkowe (w tym: regulacja pionowa urządzeń infrastruktury, wypełnienie masą zalewową szczelin przy krawężnikach, wykonanie trawników, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu),

- Roboty  porządkowe,

- Inne z godnie z wymaganiami SIWZ.

II. Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

- Projekt  budowlany i wykonawczy na przebudowę ulicy Zdziczów i Bohaterów Studzianek w obrębie skrzyżowania z ul. Jeziorną i Krasickiego w Kozienicach,

- Projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla odcinków dróg gminnych w m. Kozienice ( ul. Bohaterów Studzianek, ul. Jeziorna, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Ogrodowa, ul. Zdziczów)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

- Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów będących   przedmiotem zamówienia określa  dokumentacja, o której mowa w pkt. 1. Przewidywany zakres robót do wykonania określa przedmiar robót P1 i P2.

III. Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne 
w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę na jego koszt infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.

- Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót.

- Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z usunięcia pozostałości po wycięciu drzew i krzewów i materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Odtworzenie ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót,

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria  pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem archeologicznym przerwać prace, przy użyciu dostępnych  środków zabezpieczyć ten przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- Roboty będą prowadzone w czynnym terenie. Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd  ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, mieszkańców, właścicieli nieruchomości jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Wykonawca, a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  mają  obowiązek na żądanie Zamawiającego sporządzić niezbędne dokumenty w tym: szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, powykonawcze, zestawienie robót, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego.

V. Cel i zakładany efekt inwestycji:

Zasadniczym celem inwestycji jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulic Bohaterów Studzianek i Zdziczów w obrębie skrzyżowań z ulicami Jeziorną i Krasickiego. Wprowadzonych zostanie szereg urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz elementów uspokojenia ruchu obejmujących ruch kołowy, pieszy i rowerowy. Zastosowanie rozwiązań technicznych w postaci wysp dzielących środkowych, wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów, elementów wymuszających odgięcie toru jazdy pojazdów wymusza wprowadzenie dodatkowych elementów odwodnienia i zmiany organizacji ruchu w ul. Bohaterów Studzianek, Krasickiego i Jeziornej.